建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产20万吨高磁感取向电工钢—脱 |
| --- | --- |
|  | 碳工序及配套气体保护设施技改项目 |
|  | （重新报批） |
| 建设单位（盖章）： | 江苏大力神科技股份有限公司 |
| 编制日期： | 2024年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	60

四、主要环境影响和保护措施	75

五、环境保护措施监督检查清单	103

六、结论	105

附表	106

建设项目污染物排放量汇总表	106

附件：

附件1  环境影响评价委托书；

附件2  备案证（备案号为：丹开委投备[2022]237号）；

附件3  重新报批项目内容情况说明；

附件4  深冷制氮设备规模说明；

附件5  合同复印件；

附件6  营业执照；

附件7  土地证；

附件8  现有项目环评批复、验收及排污许可证；

附件9  开发区规划环评审查意见；

附件10  产业定位说明；

附件11  建设项目环评违法行为审查表；

附件12  项目报批申请书；

附件13  公示无删减说明；

附件14  检测报告；

附件15  公示页截图；

附件16  认可声明；

附件17  危险废物经营许可证；

附件18  危险废物安全处置承诺书；

附件19  工程师证书照片及项目现场照片；

附件20  总量申请截图。

附图：

附图1  企业地理位置图；

附图2  厂区总平面布置图；

附图3  厂区与生态红线区域地理位置关系图

附图4  厂区周边500米环境概况图

附图5  丹阳经济开发区远期发展规划；

附图6  区域水系概况图（附地表水监测断面图）；

附图7  项目与丹阳市集中式饮用水水源地位置关系图；

附图8  企业南区风险源、紧急疏散路线、安置场所图。

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产20万吨高磁感取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-321151-89-02-114197 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 葛新芳 | 联系方式 | 13775507688 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区）镇江 市 丹阳 县（区） / 乡（街道） 丹阳经济开发区机场路95号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 37 分 38.770 秒， 31 度 59 分 37.858 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3130]钢压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 31 -63钢压延加工；其他 |
| 建设性质 （右侧，相应选择打√） | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形（右侧，相应选择打√） | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 √重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 江苏省丹阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 丹开委投备[2022] 237号 |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 √是： 4#硅钢脱碳线及深冷制氮设备均安装到位，暂未投产 | 用地（用海） 面积（m2） | 21720 m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目辊涂工段、烧结炉燃烧排放的废气含有有毒有害物质（铬酸雾）且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，需设置大气专项评价。 南区有毒有害和易燃易爆危险物质存储量与临界量的比值大于1，需设置环境风险专项。 |  |  |
| 规划情况 | 《江苏省丹阳经济开发区发展规划（2017-2030）》，丹阳市政府关于江苏省丹阳经济开发区发展规划的情况说明（丹政发[2018] 119号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2019年7月24日，《江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书》取得江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2019] 26号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与江苏省丹阳经济开发区发展规划相符性分析 江苏大力神科技股份有限公司（以下简称“大力神科技”）年产20万吨高磁感取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目建设地点位于江苏省丹阳经济开发区（以下简称为“丹阳开发区”）。根据《江苏省丹阳经济开发区发展规划（2017-2030）》：丹阳开发区主要发展视光学、木业加工、金属压延加工及金属制品、机械电子及汽车零部件、新型材料（以改性塑料、环保装饰纸为主）、现代服务业等产业。禁止引入包括：①五金工具及汽车零部件、机械电子：使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。②木业加工：使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。③新型材料：化工合成材料；水泥、陶瓷卫浴等高能耗高污染项目。④其它：专门从事喷涂、酸洗、电镀等表面处理加工的建设项目（配套工序不作为禁止类）；不符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目；属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。 相符性分析：本项目行业类别属于[C3130]钢压延加工，符合园区“金属压延加工及金属制品”的主导定位。本项目工艺流程为冷轧硅钢卷经脱脂、退火、辊涂、烧结等工序生产高磁感取向电工钢。其中辊涂工艺为生产高磁感取向电工钢的配套工序不列为禁止引入类别，辊涂工艺涂料为T5涂液（铬酐1~10%、磷酸二氢铝1~50%、硅溶胶1~50%、其他1~10%、水20~30%），该涂料组分不含VOCs符合行业准入要求。另外，本项目不涉及酸洗、电镀等表面处理加工工艺，不涉及开发区禁止入区的工艺及设备，不属于负面清单禁止建设的项目。因此，本项目满足园区规划要求，与江苏省丹阳经济开发区规划及产业定位相符。 （2）与《江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书》结论及审查意见相符性分析 根据《省生态环境厅关于江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书的审查意见》（见附件9）：规划总面积32.24平方公里，规划产业定位为：视光学、木业加工、金属压延加工及金属制品、机械电子及汽车零部件、新型材料（以改性塑料、环保装饰纸为主）、现代服务业。 《规划》优化调整和实施过程的意见： ①加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，落实苏南国家自主创新示范区建设要求，坚持生态优先、绿色集约发展，进一步优化《规划》的功能布局，发展规模、产业结构等，加强与丹阳市城市总体规划、土地利用规划的协调和衔接，促进产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。加强土地资源的集约节约利用，提高土地使用效率。 ②严格入区项目的环境准入管理。执行国家产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件，新引进项目须满足土地利用规划，落实《报告书》提出的生态环境准入清单，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均须达到行业先进水平。严格控制规划工业用地规模、不得突破。 ③严守生态红线，加强空间管控。按《报告书》要求，区内京沪铁路东侧设置宽度不小于50米防护隔离带；区内沪宁高速两侧设置宽度不小于100米防护隔离带；区内南组团齐梁路两侧、居住用地与工业用地之间设置宽度不小于20米绿化隔离带。 ④严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家和江苏省污染防治攻坚战相关要求，明确区域环境质量改善阶段目标，制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求。采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物废气等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。 ⑤完善环境基础设施。开发区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，加强企业工艺废水的污染控制，确保满足接管标准要求；加快推进区域污水管网建设，尽快完成建成区雨污分流、老旧管网改造；区内企业须按要求安装废水排放在线监控设施，明确在线监测因子，并与当地环保部门联网；园区实施集中供热，严禁建设高污染燃料设施；危险废物交由有资质的单位统一收集处理。 ⑥切实加强环境监管，完善环境风险应急体系建设。结合规划实施进程，按计划推进“退二进三”，及时解决工居混杂产生的存量环境问题。切实加强“退二进三”区域现有项目搬迁过渡期间环境管理，过渡期间仅允许开展改善安全条件、治理事故隐患和提高节能环保水平的项目。根据“土十条”等相关规定落实“退二进三”场地再利用的环境管理要求，明确保障措施。健全开发区环境管理机构，统筹考虑区内污染物排放与监管、区域环境综合整治、环境管理等事宜。提升环境信息公开化水平，妥善做好环境信访工作，及时响应群众环境保护诉求。加强开发区环境风险防范应急体系建设，完善开发区应急预案，加强演练。 ⑦加强环境影响跟踪监测。建立环境要素的监控体系，每年开展开发区大气、水、声、土壤等环境质量的跟踪监测与管理，根据监测结果、结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果，适时优化调整规划实施。 ⑧在《规划》实施过程中，适时（原则上不超过5年）开展环境影响跟踪评价。新一轮规划编制时应重新编制环境影响报告书。 相符性分析： 本项目行业类别属于[C3130]钢压延加工，不属于国家和省长江经济带负面清单和实施细则类别，不涉及江苏省丹阳经济开发区生态环境准入清单控制或者禁止项目，与江苏省丹阳经济开发区产业定位相符。项目建设位置位于江苏省丹阳经济开发区机场路95号江苏大力神科技股份有限公司现有厂区内，距离九曲河备用集中式饮用水水源地（准保护区）470 m，不在生态红线范围内。 本项目主体工程建设内容为拆除现有彩涂生产线和1#镀铝锌线，分别基于1#、3#脱碳生产线中间仓储区域和原1#镀铝锌线生产场地建设4#、5#硅钢脱碳线。项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平。项目生产废水依托厂内2#污水站处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）和北控水务（丹阳）有限公司（原丹阳沃特污水处理有限公司）接管标准后，接管至北控水务（丹阳）有限公司进行集中深度处理；项目新增排放的废气主要污染物在审批前申请排放总量指标；企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等相关规定规范化建设危废暂存场所，项目产生的危险废物分类收集、分类安全暂存，并委托有资质单位安全处置，确保危险废物全收集全处置。 综上，本项目与《江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书》结论及审查意见相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策 本项目行业类别属于[C3130]钢压延加工，工艺为冷轧硅钢卷经脱脂、退火、辊涂、烧结等工序生产高磁感取向电工钢，不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“限制类”、“淘汰类”的有关条款。项目也不涉及《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018] 32号）、《镇江市工商业产业结构调整指导目录》（镇政办发[2007] 125号）中限制、淘汰落后及禁止的生产工艺装备和产品。 项目已于2022年10月11日取得江苏省丹阳经济开发区管理委员会备案，备案号为丹开委投备[2022] 237号，项目代码2210-321151-89-02-114197（见附件2）。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）本项目规划选址相符性 根据江苏省丹阳经济开发区用地规划及上文规划相符性分析，本项目位于江苏省丹阳经济开发区机场路95号江苏大力神科技股份有限公司现有厂区内，项目所在地属于工业用地符合用地性质要求，且项目建设位置不在生态红线范围内。因此，本项目选址符合丹阳开发区规划要求。江苏省丹阳经济开发区用地规划图见附图5。 （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012] 221号），江苏大力神科技股份有限公司厂区所在地位于太湖流域三级保护区范围内。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订），其中与项目建设相关的条款如下： 第十六条 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告书、报告表未经有审批权的环境保护主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。环境影响登记表实行备案管理。 在太湖流域江河、湖泊新建、改建或者扩建排污口，应当依法取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业部门的意见。 第二十六条 向城镇污水集中处理设施排放工业污水的，应当进行预处理，达到国家、省有关标准和污水集中处理设施的接纳要求。 第二十七条 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 相符性分析： 对照“第十六条”，本项目为重新报批项目，原环评建设内容4#硅钢脱碳线和深冷制氮设备均建设完成并纳入排污许可管理目前尚未投产，不属于条例中的未批先建情形。大力神科技承诺在完成本项目相应环评、排污许可手续前本项目建设内容均保持停产状态； 对照“第二十六条”，项目生产废水依托厂内2#污水站处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）和北控水务（丹阳）有限公司接管标准后，接管至北控水务（丹阳）有限公司进行集中深度处理，符合条例要求； 对照“第二十七条”，本项目2#污水站污水处理设施产生的污泥定性为危险废物，在厂内危废库暂存并定期委托有资质单位安全处置，危险废物的过程监管遵从《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024] 16号）要求。本项目污泥贮存于第2-3号危险废物贮存设施内，贮存场地符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求； 对照“第四十三条”，本项目生产废水不涉及含磷、氮等污染物，生产过程不使用含磷洗涤用品，生产废水依托厂内2#污水站处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）和北控水务（丹阳）有限公司接管标准后，接管至北控水务（丹阳）有限公司进行集中深度处理。 综上，本项目建设内容满足《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 （4）与《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016] 6号）、《省政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（苏政发[2016] 170号）和《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》文件相符性分析 对照《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、《省政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》、《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，本项目对自产的冷轧硅钢卷进行化学、电解除油、退火还原、辊涂、烧结工艺等处理工序，项目产生废气、废水均达标排放，固废均妥善贮存、处置。另外本项目不增加钢铁产能，不涉及新增过剩产能、落后产能、违法违规、“地条钢”等项目。 因此，本项目建设内容符合《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016] 6号）、《省政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（苏政发[2016] 170号）、《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》文件要求。 （5）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022] 7号）和关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则的通知》（苏长江办[2022] 55号）相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目不属于码头项目、长江通道项目，项目所在地块属于开发区规划的工业用地，符合区域产业定位和用地性质要求，不在饮用水源地一二级保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在生态保护红线、永久基本农田、《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区和保留区内。不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口，不涉及新增、扩建钢铁产能，过剩落后产能等。 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》和《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。 （6）江苏省委省政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年）相符性分析 对照《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。企业分别于2014年和2019年开展了清洁生产审核工作，并通过了审核评估及验收。根据两次清洁生产审核工作，企业通过节水节电、工艺提升、设备自动化等手段有效落实了清洁生产要求，全厂清洁生产水平位于同行业先进水平。作为土壤污染重点监管单位，企业根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，建立相应机构和人员队伍、确定组织实施形式，制定并实施土壤、地下水隐患排查工作，根据隐患排查结果实施整改方案，建立隐患排查档案并按要求保存和上报。本项目产生的危险废物均委托有相应资质的单位处置，符合江苏省委省政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年）文件要求。 （7）《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2022] 31号）、《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020] 225号）相符性分析 对照《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》、《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》，本项目位于丹阳经济开发区，项目选址符合丹阳市生态环境分区管控要求，符合丹阳开发区工业集中区发展规划的相关要求。 项目有组织废气均达标排放，具体如下：化学、电解除油产生废气依托现有曲管风冷冷却冷凝装置处理后碱雾可满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）标准，非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）标准排放，退火炉天然气燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物，辊涂工段产生的铬酸雾收集后经铬酸雾凝聚回收装置处理后，烧结炉产生的SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾收集后经铬酸雾凝聚回收装置处理后均可满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）标准排放，本项目新增排放的废气主要污染物在审批前申请排放总量指标。 项目废水均达标排放，具体如下：4#、5#硅钢脱碳线生产废水依托厂内2#污水站处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）和北控水务（丹阳）有限公司接管标准后，接管至北控水务（丹阳）有限公司进行集中深度处理，深冷制氮设备冷凝水作为清下水直排。 项目产生的危险废物暂存于厂内第2-3号危险废物贮存设施，危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）并定期委托有相应资质的单位处置。一般固体废物贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 综上分析，本项目符合《生态环境部关于进一步优化环境影响评价工作的意见》、《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》相关要求。 表1-1 本项目与环办环评[2022] 31号、苏环办[2020] 225号文相符性分析 序号; 分析项目; 项目情况; 文件要求; 相符性. 1; 地理位置; 项目位于丹阳经济开发区; 项目选址应符合生态环境分区管控要求; 相符. 2; 脱脂; 非甲烷总烃; 满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）标准; 项目排放的废气污染物应符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665）及其修改单等要求。 项目排放的废水污染物应符合《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456）及其修改单; 相符. 碱雾; 满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）标准. 退火; SO2、NOx、颗粒物. 辊涂、烧结; SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾. 4#、5#硅钢脱碳生产废水; COD; 满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）和北控水务（丹阳）有限公司接管标准. SS. 石油类. 总铁. 深冷制氮冷凝水; COD; 作清下水排放. SS. 废气、废水; 新增排放的废气、废水主要污染物在审批前申请排放总量指标. 3; 危险废物; 项目产生的危险废物委托有相应资质的单位处置，已签订意向协议; 危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）; 相符. （8）与《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治[2021] 4号）的相符性分析 本项目与苏化治[2021] 4号文相符性分析如下表所示： 表1-2 项目与苏化治[2021] 4号的相符性（节选） 内容; 规范要求; 本项目情况; 相符性. 二、实施分类指导加强非化工重点监测点企业管理; 支持船舶制造、钢铁、电子信息等行业龙头企业在厂区范围内配套建设自身生产所需工业气体生产项目。支持重点工业园区综合考虑产业集聚、产业链配套等因素配套建设公用、集约、工艺先进的气体企业。对危险废物经营单位和年产生量100吨以上的产废单位实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。; 大力神科技属于钢铁企业，在丹阳市轧钢行业位于领先地位。本项目建设在厂区内部并新增一套深冷制氮装置，为全厂硅钢脱碳线和CA-CB-CT线配套生产氮气，生产氮气均自用不外售。符合政策中提出的“龙头企业厂区范围内配套建设自身生产所需工业气体生产项目”。; 相符. 五、实施分类指导，加强涉化工艺的非化工类别企业管理; 支持和鼓励促进国内大循环构建、省内制造业集群发展和重点产业链强链补链延链、短板技术产品“卡脖子”清单项目，支持和鼓励龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，支持和鼓励实施国家《产业结构调整指导目录》鼓励类和《鼓励外商投资产业目录》以及省内搬迁入园化工项目，支持和鼓励光刻胶、蚀刻液等电子化学新材料、高端生物医药中间体等战略性新兴产业和重大科技攻关项目。; 大力神科技股份有限公司为丹阳市轧钢行业的领先企业，本项目新增一套深冷制氮装置，为全厂硅钢脱碳线和CA-CB-CT线配套生产氮气，属于重点产业链强链补链，相较于空分制氮设备，本次深冷制氮设备技术水平高，工艺先进，节能环保。; 相符. （9）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021] 45号）相符性分析 对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021] 45号）文件要求，本项目属于高磁感取向电工钢技改项目，使用清洁燃料天然气，生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平，用能总量和能源结构均较为合理；采取的工艺技术先进、节能技术成熟、措施可行；符合国家和地方产业政策；采用的工艺技术和设备符合节能设计标准和规范；未选用国家和江苏省已公布的禁止或淘汰的落后工艺和设备。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs、铬酸雾全面执行大气污染物特别排放限值，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 （10）“三线一单”相符性分析 ①生态红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020] 1号），项目最近的生态空间管控区为大力神科技厂区北侧的九曲河洪水调蓄区二级管控区（与本项目最近距离645 m）；对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018] 74号），本项目不在生态红线范围内。因此项目建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 根据《丹阳市集中式饮用水源地保护区划分技术报告》和《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（2018年第二次修正），保护区实行分级防治，饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： （一）新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目； （二）新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目； （三）排放江苏省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物； （四）建设高尔夫球场、废物回收（加工）场和有毒有害物品仓库、堆栈，或者设置煤场、灰场、垃圾填埋场； （五）新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目，或者从事法律、法规禁止的其他活动。 在饮用水水源准保护区内，改建项目应当削减排污量。 大力神科技厂区北侧部分区域属于九曲河备用饮用水源地准保护区，本项目建设位置位于厂区南侧（距准保护区550 m），不在九曲河备用水源地准保护区内；企业今后发展过程中应严格遵守备用饮用水源地准保护区相关保护要求，禁止建设不符合文件要求的项目、禁止从事文件中的相关行为。 ②环境质量底线 根据2022年丹阳市环境状况公报，丹阳市臭氧未达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，为不达标区。目前丹阳市市政府已出台大气管控相关政策和办法，计划对重点行业企业超低排放改造、燃煤电厂全负荷脱硝改造、加油站三次油气回收、生物质锅炉综合治理、天然气锅炉低氮改造、港口码头涉气污染防治、VOCs清洁能源替代、VOCs治理（含绿岛、喷涂中心）、扬尘治理等重点企业、重点行业及超标污染物进行专项防治。经过上述措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。 本项目每个工段产生的废气都采取了对应可行的废气治理措施，排放的废气达标排放，减少废气排放对周边环境以及敏感目标影响，因此项目建设不会降低区域功能区划，满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目用水由市政供水管网供给，在已建厂区内建设、不新增土地，所利用的水、土地等资源均在区域资源环境承载的能力以内。 ④环境准入负面清单 根据《江苏省丹阳经济开发区发展规划》（2017-2030），丹阳经济开发区产业定位为：视光学、机械电子及汽车零部件、木业加工、金属压延加工及金属制品、新型材料（以改性塑料、环保装饰纸为主）、现代服务业。 根据《江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书》及审查意见，开发区生态环境准入清单如下： 表1-3 开发区产业发展生态环境准入清单一览表 类别; 准入清单、控制要求. 产业定位; 视光学、木业加工、金属压延加工及金属制品、机械电子及汽车零部件、新型材料（以改性塑料、环保装饰纸为主）、现代服务业. 优先引入; 1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图（2015年版）》、工信部、发改委、科技部、财政部《关于印发新材料产业发展指南的通知》（工信部联规[2016] 454号）等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、符合产业定位的国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目； 3、保障医院、军工、科研机构、重点企业应用的项目。. 禁止引入; 1、五金工具及汽车零部件、机械电子：使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 2、木业加工：使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 3、新型材料：化工合成材料；水泥、陶瓷卫浴等高能耗高污染项目； 4、其它：专门从事喷涂、酸洗、电镀等表面处理加工的建设项目（配套工序不作为禁止类）；不符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目；属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。. 空间管制要求; 1、落实“蓝线”保护措施，不得进行对绿地生态构成破坏的活动； 2、落实生态红线管控要求，禁止在九曲河洪水调蓄区内从事妨碍河道行洪的活动； 3、提高环境准入门槛，引进项目应符合环境准入负面清单，落实入区企业的三废污染减缓措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系； 4、京沪铁路东侧、沪宁高速两侧设置总宽度不小于100米的防护隔离带；南组团居住用地与工业用地之间以及齐梁路两侧，设置总长度不小于40米的绿化隔离带； 5、禁止引入不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。. 本项目建设地点位于丹阳经济开发区机场路，行业类别属于“金属压延加工及金属制品”。项目工艺流程为冷轧硅钢卷经脱脂、退火、辊涂、烧结等工序生产高磁感取向电工钢。其中辊涂工艺为生产高磁感取向电工钢的配套工序不列为禁止引入类别，辊涂工艺涂料不含VOCs符合行业准入要求。另外本项目不属于专门从事喷涂、酸洗、电镀等表面处理加工的项目，不属于“高污染、高环境风险”产品名录的项目，不涉及开发区禁止入区的工艺及设备，不属于负面清单禁止建设的项目，满足园区规划要求。同时，根据上文分析，项目不属于关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则的通知》的负面清单之列。 根据苏化治[2021] 4号文，大力神科技股份有限公司为丹阳市轧钢行业的领先企业，本项目新增一套深冷制氮装置，为厂内硅钢脱碳线、CA-CB-CT线配套生产氮气，属于重点产业链强链补链，相较于本厂原空分制氮，本项目深冷制氮也在一定程度上弥补了轧钢生产过程中需要氮气保护气体这一“卡脖子”的短板，技术水平高，工艺先进，节能环保。 《江苏省丹阳经济开发区发展规划环境影响报告书》审查意见（苏环审[2019] 26号）指出，“严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家和江苏省污染防治攻坚战相关要求，明确区域环境质量改善阶段目标，制定区域污染减排方案及污染物总量控制要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物废气等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标”。本项目废气处理后均达标排放，4#、5#硅钢脱碳线生产废水依托现有废水总排口接管至北控水务（丹阳）有限公司，深冷制氮设备冷凝水作清下水直排。本项目新增排放的废气、废水主要污染物在审批前申请排放总量指标，对周边区域环境质量影响较小。 表1-4 本项目初筛情况一览表 序号; 分析项目; 分析结论. 1; 报告类别; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目4#、5#硅钢脱碳线属于“二十八、黑色金属冶炼和钢压延加工业，63钢压延加工”中“其他”类别，应编制环境影响报告表。配套气体生产深冷制氮设备属于“二十三、化学原料和化学制品制造业，261基础化学原料制造”中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 综上，本项目建设内容应编制环境影响报告表。. 2; 园区产业定位及规划相符性; 本项目建设地点位于丹阳经济开发区机场路，行业类别属于“金属压延加工及金属制品”，符合园区产业定位。 项目工艺流程为冷轧硅钢卷经脱脂、退火、辊涂、烧结等工序生产高磁感取向电工钢。其中辊涂工艺为生产高磁感取向电工钢的配套工序不列为禁止引入类别，辊涂工艺涂料组分不含VOCs符合行业准入要求。另外本项目不涉及开发区禁止入区的工艺及设备，不属于负面清单禁止建设的项目，符合开发区产业定位及规划要求。. 3; 法律法规、产业政策及行业准入条件; 本项目已获江苏省丹阳经济开发区管理委员会下发的投资备案证（丹开委投备[2022] 237号）；本项目年产20万吨高磁感电工钢生产线不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018] 32号）、《镇江市工商业产业结构调整指导目录》（镇政办发[2007] 125号）中淘汰类、限制类项目，为允许建设类。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江苏大力神科技股份有限公司成立于2007年，建设地点位于丹阳经济开发区机场路95号，主要从事高精度硅钢板的生产和废酸液的处置利用。大力神科技目前已建设十五期项目，其中2020年建设的八期项目“120万吨盘扣式脚手架项目”已归属江苏联江高新材料有限公司，故不纳入本报告现有项目分析。大力神科技现有环保手续具体见下表： 表2-1 大力神科技现有项目环保手续及建设情况一览表 期次; 项目名称; 环评批复情况; 验收情况; 建设运行情况. 一期; 年产40万吨镀铝锌及30万吨彩涂项目; 丹环[2007] 95号; 年产50万吨镀铝锌项目2016年在丹阳环保局登记验收； 年产10万吨彩涂项目于2019年1月17日自主验收。; 年产50万吨镀铝锌项目已拆除； 10万吨彩涂项目已拆除。 本项目重新报批前建设内容中1#镀铝锌线和10万吨彩涂线均已拆除。. 废水、废气处理方案变更; 丹环[2009] 177号. 保护气站移址补充说明; 丹环审[2011] 311号. 彩涂线暂停建设修编; 丹阳市环境保护局，2014年5月12日. 年产50万吨镀铝锌项目自查报告; 丹阳市环境保护局，2016年11月. 二期; 年产60万吨高精度硅钢片生产线扩建项目; 丹环审[2010] 302号; 一阶段年产60万吨酸洗、60万吨冷轧生产线已验收（丹环验[2016] 81号）； 二阶段10万吨取向硅钢于2019年12月通过自主验收。; 年产60万吨酸洗、60万吨冷轧生产线正常运行； 年产10万吨1#硅钢脱碳线正常运行（于十四期退火电炉技改为退火天然气炉）； 其余50万吨硅钢生产线取消建设；. 三期; 废酸液处置利用项目; 丹环审[2014] 218号; 一阶段10万吨/年废盐酸液处置利用工程已验收（丹环验[2017] 27号）; 10万吨/年废盐酸液处置利用工程现已停产，在废酸迁建项目中已实施搬迁； 其余9万吨/年废盐酸液和1万吨废硫酸处置利用工程取消建设. 有关设备、设施调整情况变更说明; 丹阳市环境保护局，2015年1月31日. 一阶段工程后评价; 丹环[2017] 209号. 四期; 2016-405062废酸液循环利用水处理剂技改项目; 丹环审[2017] 40号; 一阶段于2019年1月自主验收; 设备主体全部建成，一阶段正常生产. 五期; 高精度硅钢生产线配套供热项目; 镇丹环审[2019] 13号; 于2021年5月自主验收; 已拆除. 六期; 废酸液处置项目配套环保设施升级改造项目; 镇丹环审[2020] 24号; 于2021年5月自主验收; 正常运行. 七期; 年产20万吨硅钢板生产线技改项目（重新报批）; 镇丹环审[2022] 192号; 于2023年2月自主验收; 正常运行. 九期; 高精度硅钢片生产线配套保护气体设施技改项目; 镇丹环审[2021] 148号; 于2021年11月自主验收; 正常运行，待十三期项目正常运行后拆除. 十期; 废酸液处置利用迁建项目; 镇环审[2021] 46号; 于2023年4月自主验收; 正常运行. 十一期; 高磁感取向硅钢生产线技改项目; 镇丹环审[2022] 279号; 于2023年7月自主验收; 正常运行. 十二期; 年产20万吨高磁感取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目（重新报批）; 重新报批前批文：镇丹环审[2022] 316号; /; 建设过程中发生重大变动，本次拟重新报批. 十三期; 高磁感取向硅钢生产线配套气体保护设施技改项目; 镇环审[2023] 12号; /; 已批复，在建. 十四期; 年产10万吨高磁感硅钢磁性材料生产线技改项目; 镇丹环审[2023] 181号; /; 已批复，在建. 十五期; 30万T/A硅钢片深化加工建设项目; 镇丹环审[2023] 206号; /; 深化加工生产线酸洗工段已建成，试运行中. 大力神科技十二期项目于2022年10月11日取得江苏省丹阳经济开发区管理委员会备案（丹开委投备[2022] 237号），原环评于同年12月16日取得批复（镇丹环审[2022] 316号）。原环评拟定建设内容如下：（1）拆除一期彩涂生产线及1#镀铝锌线；（2）基于1#、3#硅钢脱碳线中间仓储用地和原1#镀铝锌线用地分别建设4#、5#硅钢脱碳线（年产20万吨），工艺为：开卷-切头、焊接-化学除油-电解除油-三级水清洗-热风干燥-高温退火-脱碳、均热还原-快冷-包装入库；（3）新增一台5824.8万m3/a制氮能力的深冷制氮设备，用于配套全厂硅钢脱碳线和CA-CB-CT线的生产。 根据报批前建设内容，企业已拆除一期彩涂生产线及1#镀铝锌线并已建成4#硅钢脱碳线及深冷制氮设备，目前尚未投产。企业根据市场需求变化，企业拟提升硅钢脱碳线产品性能对照上述建设内容作出以下变动：（1）4#、5#硅钢脱碳线产品根据需求在原有快冷工序基础上后续新增辊涂、烧结、风冷等工序，原辅料新增T5涂料；（2）根据4#硅钢脱碳线热处理炉试运行监测数据，调整1#、4#、5#热处理炉及烧结炉氮氧化物产污速率。另外，本项目对厂内现有2#CA-CB-CT线罩式炉退火工段废气去向变动进行回顾。 根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021] 122号）、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020] 688号），项目变动内容分析如下表所示。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-2 苏环办[2021] 122号、环办环评函[2020] 688号重大变动清单对照分析表 清单内容; 原环评; 实际情况; 变动内容. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目所在地为工业用地，位于江苏省丹阳经济开发区机场路95号; 本项目所在地为工业用地，位于江苏省丹阳经济开发区机场路95号; 未发生变动. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 年产20万吨高磁感取向电工钢; 年产20万吨高磁感取向电工钢（高牌号无取向电工钢）; 产能未发生变动. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及废水第一类污染物; 不涉及废水第一类污染物; 未发生变动. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 丹阳市属于环境质量不达标区，本项目涉及废气污染物批复量为碱雾0.45 t/a、VOCs 0.146 t/a、二氧化硫0.72 t/a、氮氧化物6.84 t/a、颗粒物1.642 t/a。; 丹阳市属于环境质量不达标区，本项目涉及废气污染物量为碱雾0.45 t/a、VOCs 0.146 t/a、二氧化硫1.390 t/a、氮氧化物17.265 t/a、颗粒物2.795 t/a、铬酸雾0.060 t/a。; 本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物新增排放量均大于10%，属于重新报批情形。. 5; 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 基于1#、3#硅钢脱碳线中间仓储用地和原1#镀铝锌线用地分别建设4#、5#硅钢脱碳线（年产20万吨）; 基于1#、3#硅钢脱碳线中间仓储用地和原1#镀铝锌线用地分别建设4#、5#硅钢脱碳线（年产20万吨）; 未发生变动. 6; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品：高磁感取向电工钢； 生产工艺：开卷-切头、焊接-化学除油-电解除油-三级水清洗-热风干燥-高温退火-脱碳、均热还原-快冷-包装入库；; 4#、5#硅钢脱碳线产品根据需求新增产品品种高牌号无取向电工钢； 生产工艺在原有工艺基础上新增辊涂、烧结、风冷等工序； 原辅料新增T5涂料（铬酐1~10%、磷酸二氢铝1-50%、硅溶胶1-50%、其他1-10%、水20-30%）和天然气用量。; （1）拟建设项目新增铬酸雾污染物种类（被列入有毒有害大气名录物质）； （2）丹阳属于环境质量不达标区（臭氧超标），拟建设项目较原环评新增氮氧化物排放量； 根据以上分析，确定属于重大变动情形. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 公路运输、叉车装卸、厂房内贮存; 公路运输、叉车装卸、厂房内贮存; 未发生变动. 8; 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 脱脂废气经新建曲管风冷却冷凝器由新建15 m排气筒排放（FQ-001、FQ-003） 天然气燃烧废气收集后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-002、FQ-004） 本项目工艺废水经2#污水站处理后接管至北控水务（丹阳）有限公司; 脱脂废气经新建曲管风冷却冷凝器由新建15 m排气筒排放（FQ-001、FQ-003） 天然气燃烧废气收集后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-002、FQ-004） 辊涂废气收集后经铬酸雾净化装置处理后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-005）； 烧结废气收集后经铬酸雾净化装置处理后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-006）； 本项目工艺废水经2#污水站处理后接管至北控水务（丹阳）有限公司; 本项目已有工艺废气、废水污染防治措施未发生变动. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目废水间接排放; 本项目废水间接排放; 未发生变动. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目共计4个一般排放口; 本项目新增工艺增加2个一般排放口，共计6个一般排放口，不新增主要排放口。; 未发生变动. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 采用低噪声设备、减振隔声、消声器等; 新增了风机等设备，设备均采用隔声、减震等降噪措施。 根据噪声预测结果，厂界噪声均可达标; 未发生变动. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目产生固体废物均委外利用处置; 本项目产生固体废物均委外利用处置; 未发生变动. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 依托厂区已建事故池，全厂设置3座事故池（230m3+180m3+380m3）; 依托厂区已建事故池，全厂设置3座事故池（230m3+180m3+380m3）; 未发生变动. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 对照重大变动清单，本项目实际建设存在“新增排放污染物种类”“位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加”的情形，属于重大变动。依照苏环办[2021] 122号文要求，“涉及重大变动的环境影响报告书、表项目，建设单位应在变动内容开工建设前，向现有审批权限的环评文件审批部门重新报批环评文件”。因此，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）等文件的有关规定，江苏大力神科技股份有限公司决定委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目4#、5#硅钢脱碳线属于“二十八、黑色金属冶炼和钢压延加工业，63钢压延加工”中“其他”类别，配套气体生产深冷制氮设备属于“二十三、化学原料和化学制品制造业，261基础化学原料制造”中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”应填报环境影响报告表。评价单位接受委托后，项目组人员即对项目所在地进行了现场踏勘，调查、收集了有关该项目的资料，本项目重大变动建设内容均未开工建设，在此基础上根据国家环保法规和标准及有关技术导则编制了《江苏大力神科技股份有限公司年产20万吨高磁感取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目（重新报批）环境影响报告表》，提交给主管部门和建设单位，供决策使用。 |
| --- | --- |
|  | 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程未发生变动。根据市场需求部分高磁感取向电工钢进行深加工（辊涂、烧结）为高牌号无取向电工钢。具体主体工程及产品方案见表2-3。 表2-3 建设项目主体工程及产品方案 重新报批前; 重新报批后. 主体工程/生产线; 产品名称; 产品规格; 产能 （万吨/年）; 年运行时数（h/a）; 主体工程/生产线; 产品名称; 产品规格; 产能 （万吨/年）; 年运行时数（h/a）. 4#硅钢脱碳线; 高磁感取向电工钢; 0.65×1000- 1200×C; 10; 7200; 4#硅钢脱碳线; 高磁感取向电工钢（高牌号无取向电工钢）; 0.65×1000- 1200×C; 10; 7920. 5#硅钢脱碳线; 10; 7200; 5#硅钢脱碳线; 10; 7920. 2、劳动定员及工作制度 劳动定员：不新增人员，从现有内部员工调剂。 工作制度：三班制，每班8小时，年工作由300天调整至330天，年工作时长7920 h。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-4。 表2-4 项目建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 重新报批前; 重新报批后. 主体工程; 生产车间; 4#硅钢脱碳线; 4#硅钢脱碳线依托1#、3#脱碳生产线中间仓储区域（长318m*宽 12.5m*高8.54m）; 4#硅钢脱碳线依托1#、3#脱碳生产线中间仓储区域（长318m*宽 12.5m*高8.54m）; 未发生变动. 5#硅钢脱碳线; 5#硅钢脱碳线依托原1#镀铝锌生产车间（长318m*宽 12.5m*高8.54m）; 5#硅钢脱碳线依托原1#镀铝锌生产车间（长318m*宽 12.5m*高8.54m）; 未发生变动. 4#、5#硅钢脱碳线共用工序; /; 4#、5#硅钢脱碳线新增共用辊涂、烧结装置依托5#硅钢脱碳线生产车间（长318 m*宽12.5 m*高8.54 m）; 本项目于5#硅钢脱碳线生产车间新增辊涂、烧结装置，用于根据需要的高磁感取向电工钢深加工. /; 原彩涂生产线; 仓储区域; 未发生变动. 贮运工程; 4#脱碳线原料仓库; 由1#、3#硅钢脱碳生产车间内新隔出的500m2原料仓库; 由1#、3#硅钢脱碳生产车间内新隔出的500m2原料仓库; 未发生变动. 4#脱碳线成品仓库; 由1#、3#硅钢脱碳生产车间内新隔出的500m2成品仓库; 由1#、3#硅钢脱碳生产车间内新隔出的500m2成品仓库; 未发生变动. 5#脱碳线原料仓库; 依托现有原1#镀铝锌生产车间内隔出的500m2原料仓库; 依托现有原1#镀铝锌生产车间内隔出的500m2原料仓库; 未发生变动. 5#脱碳线成品仓库; 依托现有原1#镀铝锌车间内隔出的500m2成品仓库; 依托现有原1#镀铝锌车间内隔出的500m2成品仓库; 未发生变动. 公辅工程; 给水; 供水管网; 用水依托市政供水管网，4#、5#硅钢脱碳线年用水量共27960m3/a; 用水依托市政供水管网，4#、5#硅钢脱碳线年用水量共27960m3/a; 未发生变动. 纯水系统; 依托现有1#纯水站，4#、5#硅钢脱碳线年纯水用量共560m3/a; 依托现有1#纯水站，4#、5#硅钢脱碳线年纯水用量共560m3/a; 未发生变动. 软水系统; 依托现有1#软水站，4#、5#硅钢脱碳线年软水用量共28000m3/a; 依托现有1#软水站，4#、5#硅钢脱碳线年软水用量共28000m3/a; 未发生变动. 冷却水; 依托1#污水站改造的循环冷却站（2000t/h）; 依托1#污水站改造的循环冷却站（2000t/h）; 未发生变动. 排水; 工业废水; 4#、5#硅钢脱碳线废水量共27960 m3/a，依托2#污水站处理后接管至北控水务（丹阳）有限公司; 4#、5#硅钢脱碳线废水量共27960 m3/a，依托2#污水站处理后接管至北控水务（丹阳）有限公司; 未发生变动. 深冷制氮冷凝水; 深冷制氮冷凝水作为清下水直排，产生量为240 t/a; 深冷制氮冷凝水作为清下水直排，产生量为240 t/a; 未发生变动. 生活污水; 本项目不新增生活污水; 本项目不新增生活污水; 未发生变动. 供电; 供电设施; 依托市政电网; 依托市政电网; 未发生变动. 供气; 天然气; 依托区域天然气管网; 依托区域天然气管网; 未发生变动. 氢气; 拟依托厂内甲醇制氢设备; 拟依托厂内已建甲醇制氢设备; 未发生变动. 氮气; 新建1台深冷制氮设备8090m3/h（深冷制氮生产线包括空气过滤器、离心式空气压缩机、冷干机等）; 新建1台深冷制氮设备8090m3/h（深冷制氮生产线包括空气过滤器、离心式空气压缩机、冷干机等）; 根据现有生产线需求，深冷制氮设备的运行时间由原7200 h/a延长至8760 h/a，氮气生产工艺未发生变动. 供热; 蒸气; 依托园区兴联热电; 依托园区丹阳中鑫华海清洁能源有限公司; 蒸气均委外提供，未发生变动. 环保工程; 废气; 4#硅钢脱碳线; 脱脂废气经新建曲管风冷却冷凝器由新建15 m排气筒排放（FQ-001）; 4#硅钢脱碳线; 脱脂废气经新建曲管风冷却冷凝器由新建15 m排气筒排放（FQ-001）; 原环评废气处理设备均未发生变动。 本项目新增辊涂、烧结工序均铬酸雾净化装置（“滤网过滤+喷淋净化”）分别由新增15m高排气筒（FQ-005、FQ-006）排放。. 天然气燃烧废气收集后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-002）; 天然气燃烧废气收集后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-002）. 5#硅钢脱碳线; 脱脂废气依托曲管风冷却冷凝器由新建15 m排气筒排放（FQ-003）; 5#硅钢脱碳线; 脱脂废气依托曲管风冷却冷凝器由新建15 m排气筒排放（FQ-003）. 天然气燃烧废气收集后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-004）; 天然气燃烧废气收集后由新建15 m高的排气筒排放（FQ-004）. /; 4#、5#硅钢脱碳线共用工序; 辊涂废气经铬酸雾净化装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理后由15 m高排气筒排放（FQ-005）. 烧结废气经铬酸雾净化装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理后由15 m高排气筒排放（FQ-006）. 废水; 生产废水; 项目工业废水依托2#污水站处理，处理工艺：调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀；; 项目工业废水依托2#污水站处理，处理工艺：调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀；; 未发生变动. 生活污水; 不新增生活污水; 不新增生活污水; 未发生变动. 噪声; 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；室内隔音等。; 选取低噪设备、合理布局；局部消声、隔音；室内隔音等。; 未发生变动. 固废; 一般固废暂存; 在4#、5#硅钢脱碳线空置处设置一般固废暂存区各338 m2; 依托厂内一般固废堆场（100 m2）; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险废物; 依托厂内已建第2-3号危险废物贮存设施（264 m2）; 依托厂内已建第2-3号危险废物贮存设施（264 m2）; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 事故应急池; 依托厂区已建事故池3座 （230 m3+180 m3+380 m3）; 依托厂区已建事故池3座 （230 m3+180 m3+380 m3）; 未发生变动. 1）给排水工程 ①给水 本项目新鲜自来水来自开发区自来水供水管道，厂区内给水管径DN150，水压≥0.30 MPa。本项目用水量与原环评一致，自来水用水量约29410 t/a，其中纯水制备用水560 t/a，软水制备用水28000 t/a，循环冷却水补水220 t/a，RO膜和树脂反清洗用水30 t/a，地面冲洗用水600 t/a。 纯水： 本项目纯水依托现有1#纯水制备站用于退火还原加湿工段。1#纯水制备站设计能力为7 t/h，年工作时长7920 h。1#纯水站供本项目4#、5#硅钢脱碳线配套使用，暂无其他公用生产线。 纯水制备流程：自来水→砂滤+活性炭吸附+树脂吸附+RO膜反渗透→纯水。该过程中纯水制备率约为75~80%，纯水制备浓水作清下水直排。 纯水设计水质：电导率＜5 μs/m2，SiO2＜20 PPb，pH 6.8~8。 本项目纯水用量与原环评一致。4#、5#硅钢脱碳线生产线制备纯水用水量约560 t/a，折算约0.076 t/h低于7 t/h。因此，本项目纯水依托1#纯水站可行。 软水： 本项目软水制备依托现有1#软水站用于三级水清洗工段。现有1#软水站软水制备设计能力为12 t/h，年工作时长7920 h。1#软水站为4#、5#硅钢脱碳线项目配套使用，暂无其他公用生产线。 软水制备流程：自来水→砂滤+树脂吸附→软水。该过程中损耗很小，可忽略不计。 软水设计水质：硬度＜1。 本项目软水用量与原环评一致。4#、5#硅钢脱碳线生产线所需软水量约28000 t/a，折算约3.88 t/h低于12 t/h。因此，本项目软水依托1#软水站可行。 循环冷却水： 重新报批前本项目冷却水拟由1#污水站改建的2#循环冷却站提供，现2#循环冷却站已改建完成，本项目重新报批循环冷却水用水未发生变动。2#循环冷却站设计能力为2000 t/h，为厂内2#CA-CB-CT线及本项目配套使用。本项目所需循环水量约22000 t/a，折算约30.54 t/h，已有项目循环水用量为1044 t/h，本项目建成后2#循环冷却站负荷合计为1074.54 t/h小于2000 t/h，因此，本项目依托2#循环冷却水站可行。 根据同类项目经验，补充水量按照循环水量的1%计，则补充水量约220 t/a（0.03 t/h）。 ②排水 全厂采用雨污分流制，现厂区已建4座（2#~5#）污水处理站。4#、5#硅钢脱碳线生产废水依托2#污水站，除油清洗废水、地面冲洗水、纯水RO膜反冲洗废水等经收集进入2#污水处理站预处理。纯水制备浓水、深冷制氮冷凝水作为清下水排放。 2#污水处理站采用“调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀”的工艺，设计处理能力为30 t/h。结合企业现有项目，2#污水站日处理负荷约为19.67 t/h。本项目废水量为27960 t/a，折算为3.19 t/d。本项目建成后2#污水处理站日处理负荷约22.86 t/h，故2#污水站可满足本项目污水预处理需求。 表2-5 2#污水站接管生产线一览表 污水站; 处理工艺; 设计处理能力; 接纳废水来源; 目前废水量（t/a）. 2#污水站; 调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀; 30t/h; 1#硅钢脱碳线; 8420. 2#硅钢脱碳线和1#CA-CB-CT线; 84860. 3#硅钢脱碳线; 10975. 2#CA-CB-CT线; 68058. 4#、5#硅钢脱碳线（本项目）; 27960. 合计; 200273（22.86 t/h）. ③水平衡分析 1）化学除油、电解除油和三级水清洗产生的除油水洗废水：化学除油、电解除油和三级水清洗工段中软水用量约28000 t/a，蒸汽用量7660 t/a，化脱液、电脱液含水共计约96 t/a。化脱液、电脱液除油时损耗量以21%计，损耗约20 t/a，76 t/a脱脂废水汇入三级水清洗废水。三级水清洗过程中，损耗量以约20%计，则损耗水量约8286 t/a。综上，除油水共用水量（含新鲜水、蒸汽和物料带入水）约35756 t/a，共计损耗水量约8306 t/a，除油水洗废水共计产生量约27450 t/a。 2）纯水制备废水：钢卷退火还原加湿步骤采用纯水。厂内纯水站纯水制备率约75~80%，本次取77%，制备纯水需新鲜水约560 t/a，纯水制备产生废水约130 t/a，制得的纯水430 t/a在退火炉中全部挥发损耗。 3）RO膜和树脂反冲洗：纯水制备中RO膜和树脂反冲洗需新鲜用水量约30 t/a，RO膜和树脂反冲废水约30 t/a； 4）地面冲洗水：本项目车间占地面积总计约8000 m2，预计每天用水量为1t，则地面冲洗用水量约为600 t/a，损耗量以20%计，损耗约120 t/a，则地面冲洗废水产生量约480 t/a。 5）循环冷却水：本项目硅钢脱碳线所需循环水量总量约22000吨/年（30.54 t/h），补充水量按照循环水量的1%计，则补充水量约220吨/年（0.03 t/h）。 6）热风干燥蒸汽冷凝水：热风干燥采用蒸汽间接加热，产生蒸汽冷凝水2100 t/a作为清下水排放。 7）深冷制氮冷凝水：深冷制氮设备压缩空气进入冷干机中温度从40℃冷却至10℃，空气饱和含水量同时从0.0511 kg/m3降至0.0094 kg/m3，该过程会产生冷凝水。由于全厂氮气需求增加，深冷制氮设备工作时间由7200 h提高至8760 h，本项目冷凝水年产生量经测算增加至290 t/a，作清下水排放。 本项目水平衡图见图2-1，全厂水平衡图见图2-2所示。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 图2-2 全厂水平衡图（t/a） 2）供热 本项目蒸汽来源于丹阳中鑫华海清洁能源有限公司，蒸汽温度为240℃~327℃，蒸汽压力为1~1.3MPa以上。本项目蒸气用于三级水清洗工序和热风干燥工序，具体如下：4#、5#硅钢脱碳线冷轧硅钢卷经脱脂后三级水清洗工序直接采用蒸汽通入进行加温水洗，清洗后热风干燥采用蒸汽间接提供热量辅助加热。 3）供气工程 ①氢气 本项目氢气依托与本厂已建甲醇制氢装置，该装置产氢气能力为3000 m3/h，年运行时数为8000 h，年产氢气能力约2400万m3/a。已有生产线氢气使用量约为1400.7万m3/a（各产线氢气使用详情见下表），本项目新增氢气用量约为260万m3/a。本项目建成后全厂生产线氢气总用量为1660.7万m3/a小于2400万m3/a，因此本项目氢气依托厂内甲醇制氢装置可行。 表2-6 各生产线氢气用量情况统计表 生产线; 氢气用量（万m3/a）; 产氢能力（万m3/a）; 利用率. 已有生产线; 1#硅钢脱碳线; 151.2; 2400; /. 2#硅钢脱碳线、1#CA-CB-CT线; 595. 3#硅钢脱碳线; 130. 2#CA-CB-CT线; 524.5. 本项目; 4#硅钢脱碳线; 130. 5#硅钢脱碳线; 130. 合计; 1660.7; 2400; 69.2%. ②氮气 考虑未来企业预留项目的发展，原空分制氮设备生产能力不足、能耗较高且制备的氮气纯度不满足产品需要，本项目原环评拟建设一套深冷制氮设备（设计能力为8090 m3/h）为全厂硅钢脱碳线、CA、CB和CT生产线提供配套气体，并将厂内原16台空分制氮设备拆除8台，保留8台备用，目前深冷制氮设备已建成。考虑到本项目变动情形，大力神科技承诺深冷制氮设备在本环评重新报批取得批复前不投入生产，原备用空分制氮设备暂时为全厂提供氮气。 本项目氮气依托原环评建设的深冷制氮设备制备，该装置产氮气能力为8090 m3/h。因厂内生产线氮气需求增加，年运行时数由7200 h增加至8760 h，增加后年产氮气能力约7086.84万m3/a。已有生产线氮气使用量约为4024.4万m3/a（各产线氮气使用详情见下表），本项目消耗氮气量1440万m3/a。本项目建成后全厂氮气使用总量约为5464.4万m3/a小于7086.84万m3/a，因此本项目依托深冷制氮设备可行。 表2-7 各生产线氮气用量情况统计表 生产线; 氮气用量（万m3/a）; 产氮能力（万m3/a）; 利用率. 已有生产线; 1#硅钢脱碳线; 662.4; 7086.84; /. 2#硅钢脱碳线、1#CA-CB-CT线; 1681. 3#硅钢脱碳线; 720. 2#CA-CB-CT线; 961. 本项目; 4#硅钢脱碳线; 720. 5#硅钢脱碳线; 720. 合计; 5464.4; 7086.84; 77.1%. 图2-3 本项目建成后全厂氮气去向图 深冷制氮工艺流程详见工程分析。 4）供电 来自区域市政电网，用电量共5000万kW·h/a。 5）储运工程 ①仓储 本项目重新在生产车间内划出原料仓库和成品仓库，仓储情况详见表2-8。 表2-8 仓库设置一览表 序号; 仓库名称; 面积; 位置; 备注. 1; 4#硅钢脱碳线原料仓库; 500m2; 本项目车间内; 1#、3#脱碳生产车间内新隔出的原料仓库. 2; 4#硅钢脱碳线成品仓库; 500m2; 本项目车间内; 1#、3#脱碳车间内新隔出的成品仓库. 3; 5#硅钢脱碳线原料仓库; 500m2; 本项目车间内; 依托现有1#镀铝锌生产车间内隔出的原料仓库. 4; 5#硅钢脱碳线成品仓库; 500m2; 本项目车间内; 依托现有1#镀铝锌车间内隔出的成品仓库. ②运输 本项目生产线货物运输方式为公路运输方式为主。 6）固废临时堆场 本项目产生一般固体废物为废钢材、废砂、废活性炭、废树脂、废RO膜、滤芯、废分子筛和吸附剂。项目一般固废贮存在依托厂内一般固废堆场内，占地面积为100 m2，场地建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 本项目产生危险废物为废机油、废水处理污泥、含铬废液、废包装桶、含油抹布。项目危险废物依托厂区已建第2-3号危险废物贮存设施，占地面积为264 m2，场地建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 4、主要生产设备情况 本次重新报批主体工程4#、5#硅钢脱碳线新增辊涂、烧结和风冷等共用工序，除新增相应设备外，原环评报批设备未发生变动。本项目主要生产设备情况具体见表2-9。 表2-9 本项目主要生产设备清单 序号; 生产线; 工序; 名称; 数量（台、套）; 规格（功率（KW）、尺寸等）; 备注. 重新报批前; 重新报批后; 变化（新增/减少）. 1; 4#硅钢脱碳线; 硅钢脱碳; 上料机; 2; 2; 0; 4.4; 未发生变动. 2; 硅钢脱碳; 开卷机; 2; 2; 0; 44. 3; 硅钢脱碳; 开、收卷机液压站; 2; 2; 0; 60. 4; 硅钢脱碳; 焊机; 1; 1; 0; 200. 5; 硅钢脱碳; 前活套卷扬机; 1; 1; 0; 30. 6; 硅钢脱碳; 化脱槽; 1; 1; 0; 22 kW；1.5 m×2 m×1.2 m. 7; 硅钢脱碳; 电脱槽; 1; 1; 0; 15 kW；8 m×1.5 m×1 m. 8; 硅钢脱碳; 水清洗槽; 4; 4; 0; 59.5 kW；1.5 m×1.5 m×1.2 m. 9; 硅钢脱碳; 热风干燥风机; 1; 1; 0; 5.5. 10; 硅钢脱碳; 张紧机组; 9; 9; 0; 103.5. 11; 硅钢脱碳; 冷却风机; 8; 8; 0; 291. 12; 硅钢脱碳; 对中机组; 9; 9; 0; 4. 13; 硅钢脱碳; 卷取机; 1; 1; 0; 110. 14; 硅钢脱碳; 卸料机; 1; 1; 0; 2.2. 15; 硅钢脱碳; 连续退火炉; 1; 1; 0; 2436. 16; 硅钢脱碳; 后活套卷扬机; 1; 1; 0; 37. 17; 硅钢脱碳; 分切剪; 2; 2; 0; /. 18; 5#硅钢脱碳线; 硅钢脱碳; 上料机; 2; 2; 0; 4.4. 19; 硅钢脱碳; 开卷机; 2; 2; 0; 44. 20; 硅钢脱碳; 开、收卷机液压站; 2; 2; 0; 60. 21; 硅钢脱碳; 焊机; 2; 2; 0; 200. 22; 硅钢脱碳; 前活套卷扬机; 1; 1; 0; 30. 23; 硅钢脱碳; 化脱槽; 1; 1; 0; 22 kW；1.5 m×2 m×1.2 m. 24; 硅钢脱碳; 电脱槽; 1; 1; 0; 15 kW；8 m×1.5 m×1 m. 25; 硅钢脱碳; 水清洗槽; 4; 4; 0; 59.5 kW；1.5 m×1.5 m×1.2 m. 26; 硅钢脱碳; 热风干燥风机; 1; 1; 0; 5.5. 27; 硅钢脱碳; 张紧机组; 9; 9; 0; 103.5. 28; 硅钢脱碳; 冷却风机; 8; 8; 0; 291. 29; 硅钢脱碳; 对中机组; 9; 9; 0; 4. 30; 硅钢脱碳; 卷取机; 1; 1; 0; 110. 31; 硅钢脱碳; 卸料机; 1; 1; 0; 2.2. 32; 硅钢脱碳; 连续退火炉; 1; 1; 0; 2436. 33; 硅钢脱碳; 后活套卷扬机; 1; 1; 0; 37. 34; 4#、5#硅钢脱碳线共用工序; 辊涂; 辊涂机组; 0; 1; +1; /; 本次新增. 35; 烧结; 烧结炉; 0; 1; +1; /. 36; 风冷; 风机; 0; 1; +1; /. 37; 深冷制氮设备; 空气过滤器; 1; 1; 0; SLAF-200HA; 未发生变动. 38; 离心式空气压缩机; 1; 1; 0; SP ZH10000-6-8. 39; 冷干机; 1; 1; 0; SLAD-200NW. 40; HXK-12000/9纯化器; 吸附筒; 2; 2; 0; A3118.100. 41; 电加热器; 1; 1; 0; H240A.000. 42; 管道; 1; 1; 0; ø219x6(20). 43; 切换阀; 1; 1; 0; 815W-P-223443MT. 44; 控制系统; 1; 1; 0; PLC. 45; 气体轴承增压透平膨胀机; 增压透平膨胀机; 2; 2; 0; PLPK-53.33/2.01-0.25. 46; 精过滤器; 1; 1; 0; 轴承气柜ZC003A.000. 47; 供气系统; 1; 1; 0. 48; 增压气冷却器; 1; 1; 0; /. 49; 管路; 1; 1; 0; 5052-O. 50; 阀门; 1; 1; 0; DJ64F-10L. 51; FN-8000/90Y型分馏塔; 主换热器; 1; 1; 0; E3118.00000. 52; 液空过冷器; 1; 1; 0; B3115.100. 53; 液氮过冷器; 1; 1; 0; B3118.000. 54; 下塔; 1; 1; 0; D3118.100. 55; 上塔; 1; 1; 0; D3118.200. 56; 冷凝蒸发器; 1; 1; 0; C3118.000. 57; 冰箱; 1; 1; 0; CB3118.00000. 58; 冰箱内管道、阀门、支架; 1; 1; 0; 铝制+不锈钢. 59; 平台梯子、栏杆; 1; 1; 0; CB3118.30000碳钢. 60; 残液蒸发器; 1; 1; 0; EV2000A.000. 61; 低温真空液氮罐; 2; 2; 0; CFL-50/0.8. 62; 空浴式液氮汽化器; 1; 1; 0; QQ-8000/8型. 63; 氮气调压系统; 1; 1; 0; 调阀+手阀. 64; 制氮设备仪控系统; 1; 1; 0; 国产远程IO+S7-1500 CPU. 65; 电控系统; 1; 1; 0; 施耐德. 66; 空分制氮设备; 8; 8; 0; 备用. 5、原辅材料及相关理化性质 本次重新报批新增T5涂液和天然气用量。建设项目主要原辅材料及年用量见表2-10，项目原辅材料理化性质详见表2-11。 表2-10 建设项目主要原辅材料表 序号; 名称; 规格; 重新报批前 年耗量t/a; 重新报批后 年耗量t/a; 变化量t/a; 最大贮存量t/a; 包装方式; 来源及运输. 4#硅钢脱碳线; 5#硅钢脱碳线; 4#硅钢脱碳线; 5#硅钢脱碳线. 1; 冷轧硅钢卷; /; 100000; 100000; 100000; 100000; 0; 200000; /; 厂内自产，叉车运输. 2; 化脱液; 氢氧化钠2%、水98%; 6.8; 6.8; 6.8; 6.8; 0; 12; 桶; 国内，汽车运输. 3; 电脱液; 氢氧化钠2%、 偏硅酸钠0.2%、水97.8%; 42; 42; 42; 42; 0; 40; 桶; 国内，汽车运输. 4; T5涂液; 铬酐1~10%、磷酸二氢铝1-50%、硅溶胶1-50%、其他1-10%、水20-30%; 0; 2200; +2200; /; /; 国内，汽车运输. 5; 天然气; /; 258万m3/a; 258万m3/a; 283.8万m3/a; 792万m3/a; +559.8万m3/a; /; /; 区域天然气管网. 6; 氢气; /; 130万m3/a; 130万m3/a; 130万m3/a; 130万m3/a; 0; 4000 m3/d; /; 厂内自制. 7; 氮气; /; 580万m3/a; 580万m3/a; 580万m3/a; 580万m3/a; 0; /; /; 厂内自制. 8; 软水; /; 14000; 14000; 14000; 14000; 0; /; /; 厂内自制. 9; 纯水; /; 280; 280; 280; 280; 0; /; /; 厂内自制. 10; 蒸汽; /; 3830; 3830; 3830; 3830; 0; /; /; 园区丹阳中鑫华海清洁能源有限公司. 11; 电; /; 4051万kWh/a; 5000万kWh/a; +949万kWh/a; /; /; 区域电网. 表2-11 主要原辅料理化特性、毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 天然气; 主要成分为甲烷，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，微溶于水，溶于醇、乙醚，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。; 爆炸极限5~14%; 微毒，小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用. 氢气; 无色无味气体。熔点-259.2℃,沸点-252.8℃,蒸汽压13.33kPa/-257.9℃,不溶于水。; 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。; /. 氮气; 无色无臭气体，分子量28.01，蒸汽压1026.42kPa (-173℃)，熔点-209.8℃，沸点：-195.6℃，微溶于水、乙醇，相对密度(水=1)0.81(-196℃)；相对密度(空气=1)0.97。; 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; /. 氢氧化钠; 白色不透明固体，易潮解。分子量40.1，密度2.12g/cm3；熔点318.4℃，沸点1390℃；蒸气压0.13kPa(739℃)。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。; /; 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 偏硅酸钠; 白色方形结晶或球状颗粒。熔点72.2℃，相对密度0.7~1.0，易溶于水和稀碱液，不溶于醇和酸。水溶液呈碱性。; /; /. 铬酐; 暗红色斜方晶系结晶或紫红色片状物。熔点 196℃，凝固点 170~172℃，相对密度 2.7，易溶于水、醇、硫酸和乙醚，不溶于丙酮。; /; LD50：80mg/kg（大鼠经口）. 磷酸二氢铝; 无色无味极粘稠的液体或白色粉末，相对密度:1.44~1.47，易溶于水。; /; /. 6、厂区平面布置 大力神科技厂区主入口位于机场路，次入口位于丹访路，由预留用地将厂区分为南北两部分： - 南部：由南向北依次为办公区、硅钢脱碳线、CA-CB-CT线生产车间以及配套的仓储、污水处理站、危废堆场、气保站、循环冷却站和罐区等。生产区一共建设了4栋标准厂房（其中布置了5#硅钢脱碳线（本项目）、3#硅钢脱碳线、4#硅钢脱碳线（本项目）、1#硅钢脱碳线、2#硅钢脱碳线、1#CA-CB-CT线和2#CA-CB-CT线，配套建设了2座污水处理站、2座循环冷却站、2座气保站和1个危废堆场。 - 北部：由南向北依次为变电站、水处理剂车间及废盐酸处置利用车间（迁建）、危废堆场、深化加工生产线、冷轧车间、酸洗车间及配套的仓储、污水处理站、循环冷却站和罐区。生产区一共建设了1条水处理剂生产线、1条深化加工生产线、6条冷轧生产线、1条酸洗生产线和1条废盐酸处置生产线，配套建设了2座污水处理站、3座循环冷却站和2个危废堆场。 本项目位于厂区南部，1#、3#脱碳生产线中间仓储区域和原一期项目1#镀锌生产线的车间改为4、5#硅钢脱碳生产车间。 全厂总平面布置见附图2，周边500 m范围内环境概况见附图4。 7、周边环境概况 厂区东侧为勤丰河，南侧为机场路，西侧为空地，北侧为丹访路及九曲河；最近敏感点为厂界南侧的贺巷村（最近距离300m）、大吴巷（最近距离380m）、邹家村（最近距离430m）、远庄桥（最近距离450m）和厂界东侧的蒋家湾（最近距离420m），大气环境敏感目标分布图见附图5。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为原10万吨彩涂线和1#镀铝锌线技改为4#、5#硅钢脱碳线，分别依托现有1#、3#脱碳生产线中间仓储区域和原1#镀铝锌线生产车间，仅涉及部分镀铝锌线和彩涂设备的拆除和硅钢生产线设备的安装和调试，施工期较短，对周围环境影响较小。 2、营运期 2.1 4#、5#硅钢脱碳线 重新报批前，4#、5#硅钢脱碳线的脱脂、退火生产工艺和现有2#硅钢脱碳线（七期“年产20万吨硅钢板生产线技改项目”）、3#硅钢脱碳线（十一期“高磁感取向硅钢生产线技改项目”）一致，退火快冷后为产品高磁感取向电工钢。 本项目根据市场实际需求，4#、5#硅钢脱碳线产品高磁感取向电工钢在退火快冷工序后新增辊涂、烧结工序，加工为高牌号无取向电工钢，具体工艺、产污环节流程如下： 图2-4 4#、5#硅钢脱碳生产线工艺流程图 （1）工艺说明 开卷：冷轧硅钢卷经厂内叉车运输至上料车送开卷机开卷。 切头、焊接：开卷机开卷后由开卷机内置的横切装置剪切冷轧硅钢卷的带头，冷轧硅钢卷平开后由焊机焊接两卷带的中间部位使之相连，再经过切边装置将卷带两边切削整齐后进入脱脂工段。焊接采用电弧焊工艺，不使用焊材、助焊剂等，焊接过程仅产生少量无组织焊接烟尘（Gw1-1，颗粒物）。 化学、电解脱脂：脱脂工段采用化学除油+电解除油两级工艺，该工序温度在30~70℃左右（热源为退火均热还原换热）。化脱、电脱工序是利用化脱液和电脱液中的氢氧化钠和油脂的皂化反应用来深度去除板带表面附着的油脂。反应的化学方程式如下： R1COOR2 + NaOH → R1COONa + R2OH （1） 板带先送入化学除油槽清洗，该过程用于提高硅钢工件的表面张力。清洗后工件送入电解槽，利用电解作用产生的气泡加速油脂溶解，进一步去除板带表面附着的油脂。化学、电解除油的脱脂碱液定期（约30~45天）更换和补充。该过程会产生脱脂废气（碱雾、VOCs）和废脱脂碱液。其中废气经槽上方设置的集气罩收集，经曲管风冷却冷凝器处理后脱脂废气（G1-1）由车间顶部的15米高排气筒（4#硅钢脱碳线脱脂废气排口FQ-001、5#硅钢脱碳线脱脂废气排口FQ-003）排放，废气冷凝后液体回流至化脱、电脱槽内，未收集部分废气（Gw1-2）无组织排放。化学、电解槽更换的废脱脂碱液汇入三级水清洗废水合并为除油水洗废水（W1-1）送入2#污水站处理。 三级水清洗：电解除油后的板带进入三级水清洗槽清洗，依次进行二级漂洗+一级喷淋冲洗。该过程产生的水洗废水和除油废水合并后送入2#污水站处理。 热风干燥：除油、三级水清洗后的板带由热风干燥器干燥，蒸汽间接提供热量，冷凝后的蒸气冷凝水（W1-2）作清下水直排。 退火均热还原：干燥后板带进入退火工段，退火工段选用还原法光亮卧式退火炉。板带进入退火炉后，氮气、氢气混合气与板带的运行方向逆向通入作为还原保护气，采用天然气加热方式将板带逐步加热至800℃左右温度。还原保护气中，氢气作为还原剂还原板带表面的氧化膜，氮气作为保护气防止板带表面再被氧化。 为促进钢带在退火过程中的脱碳，企业采用加湿器向炉中通入纯水加湿，高温时碳和水蒸气发生反应，生成CO和H2，脱碳后钢材中碳含量可从300 ppm降至30 ppm。反应的化学方程式如下： C + H2O → CO + H2 （2） 在加热段入口处退火炉保护气中未被完全还原利用的N2、H2和脱碳生成的CO、H2经加热盘管点火燃烧。经查询有关文献资料（綦振华《燃烧型氮氧化物生成、控制途径及技术浅谈》）：在温度低于1300℃时，N2几乎不会被氧化NOx。因此，加热盘管点火燃烧（低于800℃）后产物为N2、CO2和H2O。盘管和天然气燃烧产生的热量通过换热器加热水，将热水通入前道脱脂工序的槽内，实现余热回收利用，热量不足时由蒸汽补充。 退火均热还原产生天然气燃烧废气（G1-2）和退火还原废气（Gw1-3）。其中天然气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）由15米高排气筒（4#硅钢脱碳线天然气燃烧废气排口FQ-002、5#硅钢脱碳线天然气燃烧废气排口FQ-004）排放。退火还原废气（N2、H2O、CO2）均为空气现有组分没有相关排放标准，基本无毒性，对环境影响较小，因此本评价不作具体计算及影响分析，该废气由车间排风系统排放。 快冷：退火还原后的板带在冷却段经循环喷射冷却装置（循环水快冷）喷射保护气（氮气）冷却板带，使其满足板带出炉要求。 根据用户需求，大力神科技生产的高磁感取向电工钢在快冷工序后可直接包装入库，或者经辊涂、烧结、风冷等深加工后加工为高牌号无取向硅钢（本次重新报批新增工序）。 辊涂：快冷后硅钢卷送入传送辊，通过机器在钢卷表面涂抹致密的T5涂液（含铬酐）涂层。在辊涂装置上部设置密闭槽盖，侧面设一抽风口接至1套铬酸雾捕集及净化系统，含铬酸雾废气（G1-3）通过铬酸雾凝集回收装置（“滤网过滤+水喷淋净化”）处理后由15m高排气筒（FQ-005）达标排放，未收集的废气无组织排放。 烧结：硅钢卷涂层后进入烧结炉（750-800℃）明火烧嘴直接加热烘干，烧结炉燃料选用天然气，此处产生的废气（G1-4）包括天然气燃烧废气和随水汽蒸发出的少量铬酸雾，经自带的集气罩收集系统收集后热量供热风干燥使用，冷却后的废气通过铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理，通过15米高的排气筒（FQ-006）排放，未收集的废气无组织排放。 风冷：硅钢卷烧结后通过烧结炉配套的冷却段风冷冷却，风却过程经自带的集气罩收集系统收集后合并至铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理，通过15米高的排气筒（FQ-006）排放。 卷取入库：硅钢带出炉后经过收卷和包装后得到产品。 （2）铬平衡： 表2-8 本项目辊涂、烧结工段的铬元素平衡表 序号; 入方; 铬去向. 类别; 数量（t/a）; 类别; 数量（t/a）. 1; 铬*; 57.196; 产品; 高牌号无取向硅钢; 56.565. 2; /; /; 废气; 有组织废气（FQ-005）; 0.016. 3; /; /; 辊涂段无组织废气; 0.016. 4; /; /; 有组织废气（FQ-006）; 0.014. 5; /; /; 烧结、风冷段无组织废气; 0.014. 6; 水喷淋用水; FQ-005铬酸雾凝聚回收装置水喷淋用水; 0.006. 7; FQ-006铬酸雾凝聚回收装置水喷淋用水; 0.006. 8; /; /; 固废; 含铬废液; 0.559. 合计; 57.196; 57.196. 注：*为铬元素的质量，原料T5涂液1100t/a，含铬酐10%（100t/a），换算为铬57.196t/a。 2.2 深冷制氮设备 本项目深冷制氮设备工艺流程与重新报批前一致，具体如下： 图2-5 深冷制氮工艺流程图 - 过滤、压缩 空气经压缩机入口空气过滤器过滤，过滤滤芯（S2-1）材质为HEPA硼硅微纤维，每半年更换一次，充填量为0.082t。清除大部分灰尘和机械杂质后被空压机吸入，经压缩后空气压力提高到约0.8MPa，空气升温至100℃左右，压缩空气在后冷却器中被冷却到约40℃左右。 - 冷却 空气经压缩后进入到冷干机，用氟利昂冷冻机提供的冷量，将压缩空气从约40℃冷却到30~35℃。由于冷媒的温度为3~5℃，与压缩饱和空气接触后液化产生冷凝水（W2-1），压缩空气饱和含水量从55.056 g/m3降低至9.506 g/m3。液化后的冷凝水经水分离器除去并作为清下水直排，从而降低下游设备纯化器的工作负荷。 - 纯化 预冷后的压缩空气进入纯化器的吸附筒，空气中的剩余水蒸汽及二氧化碳分别被吸附至吸附剂活性氧化铝和分子筛硅铝酸盐，吸附剂（S2-2）和分子筛（S2-3）每5年更换一次，更换量分别为2.8t和6t。 - 主换热器分流 经彻底清除水分与二氧化碳的空气被送入分馏塔，在分馏塔中的主换热器中，空气与返流的富氧空气和产品氮气进行热交换。空气被冷却到约-165.15℃，进入精馏塔底部。从下塔底进入的饱和空气沿塔板小孔上升，与从塔顶逐块塔板流下的富氧液体空气在塔板上进行多次热量交换与质量交换，最后在塔顶得到纯氮气，在塔底得到富氧液体空气。下塔顶部的纯氮气进入冷凝蒸发器被冷凝成纯液氮，纯液氮出冷凝蒸发器后分成两路。 1）氮气走向 大部分回到下塔顶部作为下塔回流液，以维持下塔的精馏工况，小部分进入到液氮过冷器中过冷，之后这部分液氮又分成两部分：其中一部分经节流阀节流后进入到上塔顶部作为上塔回流液，另一部分液氮则作为产品液氮送出冷箱进入低温液体贮槽中。 2）富氧气走向 在塔底抽出的富氧液空经液空过冷器过冷后再经节流阀节流送入到上塔中部作为回流液，两股回流液参加精馏后在上塔底部得到含氧更高的富氧液空，流入冷凝蒸发器被下塔的氮气加热汽化成为富氧空气，大部分作为上升气与回流液精馏维持上塔的精馏，另一部分引出上塔，进入到液空过冷器冷却液空后进入到主换热器冷端被空气加热到一定温度后，进入膨胀机膨胀进行膨胀制冷，来生产装置所需要的冷量。然后，再经主换热器冷段、热段复热到接近空气进冷箱温度后排出冷箱。出冷箱的富氧空气去膨胀机增压端增压后分成二部分：一部分去纯化器作再生气，另一部分放空。 - 得到产品 在上塔顶部抽出氮气经液氮过冷器、主换热器复热后温度升至接近入塔空气温度后送出冷箱，作为产品氮气。 3、运行期主要污染工序（产污环节分析） 表2-13 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 采取的措施及去向. 废气; G1-1; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 间断; 4#硅钢脱碳线经曲管风冷冷却冷凝装置处理后由15米高排气筒FQ-001达标排放； 5#硅钢脱碳线经曲管风冷冷却冷凝装置处理后由15米高排气筒FQ-003达标排放. G1-2; 退火天然气燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 间断; 4#硅钢脱碳线收集后由15米高的排气筒FQ-002达标排放； 5#硅钢脱碳线收集后由15米高的排气筒FQ-004达标排放. G1-3; 辊涂废气; 铬酸雾; 间断; 收集经铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）净化处理后由15米高的排气筒FQ-005达标排放. G1-4; 烧结废气; SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾; 间断; 收集经铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）净化处理后由15米高的排气筒FQ-006达标排放. Gw1-1; 焊接废气; 颗粒物; 间断; 车间无组织排放. Gw1-2; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 间断; 车间无组织排放. Gw1-3; 退火还原废气; H2O、N2、CO2; 间断; 车间无组织排放. Gw1-4; 辊涂废气; 铬酸雾; 间断; 车间无组织排放. Gw1-5; 烧结废气; SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾; 间断; 车间无组织排放. 废水; W1-1; 除油水洗废水; 间断; 经排水管网排入2#污水处理站处理. W2-1; 冷干机冷凝水; 间断; 作清下水排放. 噪声; N; 开卷机、焊机、卷取机、张紧机组、空压机、风机等; 设备运转噪声; 连续; 基础减震、厂房隔音、绿化衰减等降噪措施. 固体废物; S1-1; 切头焊接、切刀; 废钢材; 间断; 作为废品外售. S2-1; 空气过滤; 废滤芯; 间断; 作为废品外售. S2-2; 纯化系统; 废分子筛; 间断; 作为废品外售. S2-3; 纯化系统; 废吸附剂; 间断; 作为废品外售. Sn-1; 纯水及软水制备; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; 间断; 作为废品外售. Sn-2; 检修; 废机油; 间断; 委托有资质单位处置. Sn-3; 废水处理; 废水处理污泥; 间断; 委托有资质单位处置. Sn-4; T5涂液废桶; 废包装桶; 间断; 委托有资质单位处置. Sn-5; 废气处理; 含铬废液; 间断; 委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 4.现有项目概况 （1）现有项目环保手续 目前大力神科技已建设十五期项目（其中2020年建设的八期项目“120万吨盘扣式脚手架项目”已归属江苏联江高新材料有限公司（以下简称“联江公司”），故不纳入本报告现有项目分析，具体见下表2-14： 大力神科技现有项目环保手续执行情况见表2-14，产品方案见表2-15。 表2-14 大力神科技现有项目环保手续及建设情况一览表 期次; 项目名称; 环评批复情况; 验收情况; 建设运行情况; 排污许可证编号. 一期; 年产40万吨镀铝锌及30万吨彩涂项目; 丹环[2007] 95号; 年产50万吨镀铝锌项目2016年在丹阳环保局登记验收； 年产10万吨彩涂项目于2019年1月17日自主验收。; 年产50万吨镀铝锌项目已拆除； 10万吨彩涂项目已拆除。 本项目重新报批前建设内容中1#镀铝锌线和10万吨彩涂线均已拆除。; 91321100662742927Q001P. 废水、废气处理方案变更; 丹环[2009] 177号. 保护气站移址补充说明; 丹环审[2011] 311号. 彩涂线暂停建设修编; 丹阳市环境保护局，2014年5月12日. 年产50万吨镀铝锌项目自查报告; 丹阳市环境保护局，2016年11月. 二期; 年产60万吨高精度硅钢片生产线扩建项目; 丹环审[2010] 302号; 一阶段年产60万吨酸洗、60万吨冷轧生产线已验收（丹环验[2016]81号）； 二阶段10万吨取向硅钢于2019年12月通过自主验收。; 年产60万吨酸洗、60万吨冷轧生产线正常运行； 年产10万吨1#硅钢脱碳线正常运行（于十四期退火电炉技改为退火天然气炉）； 其余50万吨硅钢生产线取消建设；. 三期; 废酸液处置利用项目; 丹环审[2014] 218号; 一阶段10万吨/年废盐酸液处置利用工程已验收（丹环验[2017] 27号）; 10万吨/年废盐酸液处置利用工程现已停产，在废酸迁建项目中已实施搬迁； 其余9万吨/年废盐酸液和1万吨废硫酸处置利用工程取消建设. 有关设备、设施调整情况变更说明; 丹阳市环境保护局，2015年1月31日. 一阶段工程后评价; 丹环[2017] 209号. 四期; 2016-405062废酸液循环利用水处理剂技改项目; 丹环审[2017] 40号; 一阶段已于2019年1月自主验收; 设备主体全部建成，一阶段正常生产. 五期; 高精度硅钢生产线配套供热项目; 镇丹环审[2019] 13号; 已于2021年5月自主验收; 已拆除. 六期; 废酸液处置项目配套环保设施升级改造项目; 镇丹环审[2020] 24号; 已于2021年5月自主验收; 正常运行. 七期; 年产20万吨硅钢板生产线技改项目; 镇丹环审[2022] 192号; 已于2023年2月自主验收; 正常运行. 九期; 高精度硅钢片生产线配套保护气体设施技改项目; 镇丹环审[2021] 148号; 已于2021年11月自主验收; 正常运行，待十三期项目建成后拆除. 十期; 废酸液处置利用迁建项目; 镇环审[2021] 46号; 已于2023年4月自主验收; 正常运行. 十一期; 高磁感取向硅钢生产线技改项目; 镇丹环审[2022] 279号; /; 已批复，在建. 十二期; 年产20万吨高磁感取向电工钢—脱碳工序及配套气体保护设施技改项目; 重新报批前批文：镇丹环审[2022] 316号; /; 建设过程中发生重大变动，本次拟重新报批. 十三期; 高磁感取向硅钢生产线配套气体保护设施技改项目; 镇环审[2023] 12号; /; 已批复，在建. 十四期; 年产10万吨高磁感硅钢磁性材料生产线技改项目; 镇丹环审[2023] 181号; /; 已批复，在建. 十五期; 30万T/A硅钢片深化加工建设项目; 镇丹环审[2023] 206号; /; 深化加工生产线酸洗工段已建成，试运行中. 表2-15 全厂主体工程及产品方案 序号; 期次; 产品/处置方案; 产能 （万t/a）; 运行时数（h/a）; 备注; 建设运行情况. 1; 二期; 酸洗卷; 1×60; 7200; 中间品; 已建 正常运行. 2; 冷轧卷; 6×10; 7200; 中间品; 已建 正常运行. 3; 取向硅钢板; 1×10; 7200; 产品; 已建 正常运行. 4; 三期; 一阶段; 处置10万t/a废盐酸; 2.7273; 氯化亚铁母液; 2.7273; 7200; 中间品; 10万吨/年废盐酸液处置利用工程现已停产，在十期项目搬迁，搬迁后目前正常运行. 5; 3.781; 氯化亚铁晶体; 3.7814; 产品. 6; 四期; 三氯化铁; 11.23339; 7200; 产品; 设备主体全部建成，一阶段正常运行. 7; 七期; 取向硅钢板; 20; 7200; 产品; 已建 正常运行. 8; 十期; 氯化亚铁; 66498.072; 7200; 产品; 正常运行. 稀盐酸20%; 7104.981; 7200; 产品. 硫酸亚铁; 5192.110; 7200; 产品. 9; 十一期; 取向硅钢板; 10; 7200; 产品; 正常运行. 10; 十二期; 高磁感取向电工钢; 2×10; 7200; 产品; 未生产，本次拟重新报批. 11; 十四期; 高磁感硅钢磁性材料; 10; 7200; 产品; 已批复，在建. 12; 十五期; 深化加工卷; 30; 7200; 产品; 已批复，在建. 目前大力神科技各期运行项目产能均在批复产能范围内，建设情况与批复要求相符。 5. 现有工程工艺流程 根据现有环评、批复，大力神科技生产线为：60万吨酸洗线、60万吨冷轧线、1~5#硅钢脱碳线（本项目拟对4~5#硅钢脱碳线工艺进行重新报批）、1#~2#CA-CB-CT线（本项目对2#CA-CB-CT线中CB工段废气去向变动进行补充分析，详见废气专项评价）、废酸利用生产线和水处理剂生产线。各期产品之间的流程如下图： 图2-10 大力神现有项目产品流向图 （1）1#硅钢脱碳线 1#硅钢脱碳线的前段脱脂、退火工艺流程与本次重新申报的4#、5#硅钢脱碳线基本一致。 图2-4 1#硅钢脱碳生产线工艺流程图 工艺说明： 硅钢生产线为连续机组，根据机组功能和带钢处理顺序，机组可划分为入口段，中间工艺段和出口段。入口段主要包括开卷、剪切、焊接和脱脂除油的前处理工序，为工艺段连续提供带材；工艺段主要为退火还原处理，完成对带钢的工艺处理。 - 入口段： 开卷：冷轧硅钢卷带由上料车送开卷机开卷，带头由横切机横剪切平。 焊接：开卷后两卷带之间由对焊机焊接相连，采用电弧焊工艺，不使用焊材、助焊剂等，产生少量焊接烟尘。再经过切边机将卷带两边切削整齐后进入脱脂工段。 化学、电解脱脂：脱脂采用化学除油+电解除油两级工艺，板带先送入化学除油槽清洗，利用表面活性剂作用去除板带表面附着的油脂。刷洗后的板带进入电解除油清洗槽，提高工件表面张力，并利用电解作用产生的气泡加速油脂溶解，进一步去除板带表面附着的油脂。 三级水清洗：电解除油后的板带进入三级水清洗槽清洗，依次进行二级漂洗+一级喷淋冲洗。 为减少板带表面的带液，各槽出口设置挤液胶辊，板带表面附着清洗液被挤入各自的槽中。化学、电解除油的脱脂碱液定期更换（约30~45天）和补充，清洗槽内废槽液汇入三级水清洗废水而后进入污水站处理。 化学除油和电解除油温度在30~70℃左右（热源为后道换热），会产生碱雾，并带有少量油雾（以VOCs计），废气（G1-1）经槽上方设置的集气罩收集，经动力抽风风冷冷凝回流至槽内，未冷凝部分（碱雾和油雾）由车间顶部的15米高的排气筒（4#硅钢脱碳线FQ-1，5#硅钢脱碳线FQ-3）排放。 - 脱碳、均热还原 热风干燥：除油、清洗后的板带由热风干燥器（蒸汽间接提供热量）干燥后进入退火还原炉。 退火还原冷却：退火还原炉包括退火、还原、冷却。选用还原法光亮卧式退火炉，以氮气、氢气混合气作为保护气，采用天然气加热方式，天然气燃烧废气（G1-3）余热为化学除油和电解除油提供热能，最后通过15米高的排气筒（4#硅钢脱碳线FQ-2，5#硅钢脱碳线FQ-4）排放。板带进入退火炉的加热段逐步加热至800℃左右的温度，保护气中的氢气与板带表面的氧化膜发生氧化还原反应，还原掉板带表面的氧化膜，氮气为惰性气体，可以防止板带表面再被氧化。为促进钢带在退火过程中的脱碳，企业采用加湿器向炉中通入纯水加湿，高温时碳和水蒸气发生反应，生成CO和H2；脱碳后钢材中碳含量从300 ppm降至30 ppm。退火还原后的板带在冷却段经循环喷射冷却装置（循环水快冷）喷射保护气（氮气）冷却板带，使其满足板带出炉要求。 保护气与板带的运行方向为逆向，板带由加热段入口进入、冷却段出口出来，保护气则由冷却段出口进入、加热段入口出来。保护气中未被完全还原利用的H2和脱碳生成的CO在加热段入口处点火燃烧加热盘管，盘管的热量通过换热器加热水，将热水通入前道水洗槽内，实现余热回收利用，热量不足时由蒸汽补充。 - 经查询有关文献资料（綦振华《燃烧型氮氧化物生成、控制途径及技术浅谈》）：在温度低于1300℃时，N2几乎不会被氧化NOx，因此不考虑NOx；同时退火炉出口处H2和CO基本被燃烧，因此不再考虑H2和CO。退火还原废气（Gw2，包括N2以及CO燃烧生成的CO2）由车间排风系统排放。 N2和CO2均为空气现有组分，基本无毒性，对环境影响较小，同时没有相关排放标准，因此本评价不作具体计算及影响分析。 - 出口段 卷取入库：硅钢带出炉后经过收卷和包装后得到产品。 （2）1#~2#CA-CB-CT线 厂内1#~2#CA-CB-CT线基本一致，区别在于1#CA-CB-CT线罩式炉退火工序均为电炉，2#CA-CB-CT线罩式炉退火工序为电炉和天然气炉混合使用。工艺流程图如下。 - 图2-4a 1#~2#CA-CB-CT线生产工艺流程图(涂镁工序) - 图2-4b 1#~2#CA-CB-CT线生产工艺流程图(罩式炉退火工序) - 图2-4c 1#~2#CA-CB-CT线生产工艺流程图(拉伸工序) 工艺说明： （1）脱碳涂镁： ① 入口段 涂镁线的入口段工艺主要为开卷、焊接、化学、电解除脂、三级水清洗，工艺流程与1#硅钢脱碳线基本一致，此处不再赘述。化学除油和电解除油产生的脱脂废气经槽上方设置的集气罩收集，经动力抽风风冷冷凝回流至槽内，未冷凝的碱雾和油雾（G2-1）由车间顶部的15米高的排气筒排放，未收集废气（Gw2-2）在车间无组织排放。 ② 退火段 脱碳退火段工艺主要为热风干燥和退火还原冷却。 热风干燥：除油、清洗后的板带由热风干燥器干燥后进入退火还原炉。 退火还原冷却：退火还原炉包括退火、还原、冷却。选用还原法光亮卧式退火炉，以氮气作为保护气，采用电加热方式。 ③ 涂镁段 在硅钢卷冷却段降温到80℃后，进入清洗槽用软水清洗，同时使板带温度降至常温。清洗后的板带由热风干燥器干燥。氧化镁、软水与助剂（二氧化钛和硼添加剂）在低温条件下（压缩机制冷循环水提供低温）配置成料浆，此过程产生拌料粉尘（G2-3），经拌料桶上方集气罩收集至布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，未收集粉尘（Gw2-3）无组织排放。 干燥后的板带进入涂层机进行氧化镁涂层，涂镁后的硅钢卷经干燥炉加热烘干，干燥炉烘干过程中部分氧化镁以粉尘形式脱离板面，产生的氧化镁粉尘经管道收集至水喷淋系统处理后，合并至拌料废气排气筒排放。喷淋废水定期更换下来进入压滤机压滤，得到氧化镁残渣，暂存一般固废堆场，定期送一般工业固废处置场或者有资质的综合利用单位处置。 干燥炉采用天然气加热方式，燃烧废气经收集后通过两个15米高的排气筒排放。 烘干后的硅钢板由循环冷却水间接冷却使板带冷却至60℃。 ④ 卷取检验段 钢带经分切、卷取后，由专人按照要求进行样板取样，通过称重法检测板面氧化镁涂布量和含水率，保证每个钢卷性能达到要求。此过程产生分切边角料（S2-2）。 罩式炉退火工序： 涂层后的钢卷被运至罩式炉进行高温（1180℃）退火处理，形成硅酸镁底层。该过程2#CA-CB-CT线天然气燃烧废气原环评经一根15米高排气筒排放，实际考虑到2#CB线罩式退火炉组设备较多导致废气管线较难集中规划收集废气，实际建设中将原2#CB线罩式退火炉组分为两部分，一部分建设于靠近2#CA线的厂房东南侧并将废气管线接至2#CA线的干燥炉排气管道由FQ-025排气筒排放，另一部分建设于厂房西北侧由原废气管线由FQ-026排气筒排放。2#CA-CB-CT线其余生产工艺、污染防治措施、原辅料用量、生产设备等均未发生变动，废气变动后产生的环境影响详见大气专项。未被硅酸化的部分表层氧化镁以粉尘形式沉积在罩式炉中，炉内氧化镁粉尘定期清理作为一般固废处置。 拉伸工序： 拉伸工序为平整拉伸生产线，主要作用是平整拉伸退火和涂绝缘膜。成品卷经热处理工序高温退火后由于热应力作用使钢带变形，向宽度方向隆起，因此需进行平整拉伸退火。主要工艺流程如下： ① 入口段 拉伸线的入口段工艺主要进行开卷、铆接。热处理后的取向硅钢卷，通过开卷、用冲压式铆接机铆接后，进入清洗段。开卷过程中，板带表面残留的氧化镁部分会以粉尘（G4-1）形式逸散，经收集后由布袋除尘器处理，后通过15米高的排气筒排放，未收集粉尘（Gw4-1）无组织排放。 ② 清洗段 清洗段主要利用水刷清洗，退火后的硅钢卷还有未被硅酸化的氧化镁粉末残留，通过高压机喷淋和毛刷辊清洗去除。本次表面清洗用水部分采用压滤机处理后回用水，清洗后废水再排入压滤机处理供回用。清洗后的板带由热风干燥器干燥。 原料通过水清洗后，表面还残留少量氧化镁和其他污物，通过3%-5%浓度的硫酸洗将其去除，并使表面活性化。酸洗过程会产生废气硫酸雾（G4-2），经二级碱喷淋处理后通过15米高的排气筒排放。同时产生酸洗废水，排入2#污水站处理。 经过酸后的带钢表面残留少量酸液，先通过预清洗喷淋，再通过刷洗喷淋，最后通过60℃的软水喷淋，完全清洗表面酸液和污物。清洗工段采用逆流清洗技术，清洗水由最后一级清洗槽补充，前一级清洗槽用水由后一级槽出水补充。第一级清洗槽废水需定期更换，产生水洗废水，排入2#污水站处理。 清洗后的带钢进入热风干燥器，热风干燥器的热源由干燥炉提供，经热风干燥烘干后进入下一工段。 ③ 涂层段 为了提高板带的绝缘性，须涂上绝缘层（T5涂液：含铬酐），涂层过程中会产生铬酸雾废气。项目设置1套铬酸雾捕集及净化系统，在绝缘层涂敷槽上部设置密闭槽盖，侧面设一抽风口接管，含铬酸雾废气通过铬酸雾凝集回收装置（“滤网过滤+水喷淋净化”）处理后由15m高排气筒达标排放。 绝缘层通过干燥炉（750-800℃）明火烧嘴直接加热烘干，采用天然气加热方式，此处产生的废气包括天然气燃烧废气和随水汽蒸发出的少量铬酸雾，经自带的集气罩收集系统收集后热量供热风干燥使用，冷却后的废气通过铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理，通过15米高的排气筒排放，未收集的废气无组织排放。 干燥后的绝缘板带进入退火炉进行连续快速升温，最高温度达900℃，同样以氮气、氢气混合气作为保护气，采用天然气加热方式，该过程持续1min。此处产生的废气包括天然气燃烧废气和铬酸雾废气，天然气燃烧废气收集后经15米高的排气筒排放，铬酸雾废气经自带的集气罩收集系统收集后通过铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理，通过15米高的排气筒排放，未收集铬酸雾无组织排放。 退火炉处理后的板带再次经850℃的高温均热还原，此处采用电加热的方式。经高温还原后的板带在空气中缓慢冷却，配激光刻痕。 ④ 收卷 收卷机收卷时，通过工艺设定张力进行卷取，经过包装后入库。 6.现有工程污染物产排情况及污染治理措施 （1）废气 表2-18 厂内现有项目废气治理措施一览表 生产线; 产污环节; 污染物; 废气处理设施名称; 排气筒数量及高度; 排气筒编号. 4#硅钢脱碳线 （本次拟重新报批）; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-001. 退火天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-002. 5#硅钢脱碳线（本次拟重新报批）; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-003. 退火天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-004. 3#硅钢脱碳线; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-007. 退火天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-008. 2#CA-CB-CT线; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-009. 1#硅钢脱碳线; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-010. 退火天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-011. 2#硅钢脱碳线; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-012. 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-013. 1#CA-CB-CT线; 脱脂废气; 碱雾、VOCs; 曲管冷却冷凝; 1根，15m; FQ-014. 涂镁粉尘; 颗粒物; 喷淋除尘; 1根，15m; FQ-015. 退火天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-016. 烘干废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-017. 开卷; 粉尘; 布袋除尘器; 1根，18m; FQ-018. 酸洗废气; 硫酸雾; 二级碱喷淋; 1根，18m; FQ-019. 涂层废气、天然气燃烧废气、; SO2、NOX、颗粒物、铬酸雾; 铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）; 1根，15m; FQ-020. 涂层废气、天然气燃烧废气、; SO2、NOX、颗粒物、铬酸雾; 铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）; 1根，15m; FQ-021. 2#危废库; 危废废气; 氯化氢; 碱喷淋; 1根，9m; FQ-022. 2#CA-CB-CT线; 涂镁粉尘; 颗粒物; 喷淋除尘; 1根，15m; FQ-023. 退火天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-024. 退火天然气废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-025. 罩式炉退火废气; SO2、NOX、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-026. 开卷; 颗粒物; 布袋除尘器; 1根，15m; FQ-027. 酸洗废气; 硫酸雾; 二级碱喷淋; 1根，15m; FQ-028. 1#冷轧线; 冷轧; 非甲烷总烃; 收集后排放; 1根，18m; FQ-029. 2#冷轧线; 冷轧; 非甲烷总烃; 收集后排放; 1根，18m; FQ-030. 3#冷轧线; 冷轧; 非甲烷总烃; 收集后排放; 1根，18m; FQ-031. 4#冷轧线; 冷轧; 非甲烷总烃; 收集后排放; 1根，18m; FQ-032. 5#冷轧线; 冷轧; 非甲烷总烃; 收集后排放; 1根，18m; FQ-033. 6#冷轧线; 冷轧; 非甲烷总烃; 收集后排放; 1根，18m; FQ-034. 酸洗线; 酸洗; HCl; 石墨换热+两级水喷淋+碱液喷淋; 1根，28m; FQ-035. 废酸液处置项目; 预热、蒸发、结晶; HCl、硫酸雾、氨、硫化氢; 二级碱喷淋; 1根，30m; FQ-036. 水处理剂生产项目; 生产; Cl2 HCl; 碱液降膜吸收; 1根，25m; FQ-037. 原料储运; Cl2 HCl; 一级碱液降膜吸收; 1根，25m; FQ-038. 3#污水站; 污水处理; HCl; 碱液喷淋; 1根，15m; FQ-039. 锅炉; 天然气燃烧; SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度; 收集后排放; 1根，15m; FQ-040. 甲醇制氢项目; 甲醇储罐呼吸废气; 甲醇; 二级水喷淋; 1根，15m; FQ-041. 甲醇制氢装置解析气; SO2、NOx、颗粒物、CO、甲醇; 通入导热油炉燃烧器; 1根，15m; FQ-042. 2#CA-CB-CT线; 涂层废气、天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物、铬酸雾; 铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）; 1根，15m; FQ-043. 涂层废气、天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物、铬酸雾; 铬酸雾凝聚回收装置（“滤网过滤+喷淋净化”）; 1根，15m; FQ-044. 深化加工生产线; 常化炉天然气燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-045. 常化炉天然气燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 收集后排放; 1根，15m; FQ-046. 酸洗; HCl; 石墨换热+两级水喷淋+碱液喷淋; 1根，25m; FQ-047. |

|  | 表2-19 现有项目有组织废气监测结果 监测时间; 生产线; 工段; 排气筒编号; 污染物名称; 出口监测结果; 评价. 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）. 2022.1.25; 酸洗生产线; 酸洗; FQ-035; HCl; 0.52~0.66; 0.00648~0.00858; 达标. 2022.1.26; 冷轧生产线; 冷轧; FQ-029; 油雾; ND; /; 达标. FQ-030; 油雾; ND; /; 达标. FQ-031; 油雾; ND; /; 达标. FQ-032; 油雾; ND; /; 达标. FQ-034; 油雾; ND; /; 达标. 2022.1.21; 1#硅钢线; 电解除油、化学除油; FQ-010; 碱雾; ND; /; 达标. 非甲烷总烃; 0.49~0.55; 2.44×10-3~2.73×10-3; 达标. 2020.6.17; 废酸液处置; 废酸液处置; FQ-036; HCl; 0.41~0.57; 4.13×10-3~5.95×10-3; 达标. 2021.4.25; 水处理剂生产线; 氯化亚铁母液处理; FQ-037; HCl; 1.43~1.87; 1.34×10-2~1.92×10-2; 达标. Cl2; ND; /; 达标. 原料储存; FQ-038; HCl; 1.31~1.47; 1.0×10-2~1.06×10-2; 达标. Cl2; ND; /; 达标. 2022.4.26; 锅炉; 锅炉废气; FQ-040; 氮氧化物; 30~40; 0.0926~0.12; 达标. 2021.11.2; 污水站; 污水处理废气; FQ-039; HCl; 0.34~0.44; 2.65×10-3~3.50×10-3; 达标. 2022.11.3; 2#硅钢脱碳线; 退火; FQ-013; 颗粒物; 1.8~2.3; 0.0068~0.00837; 达标. NOx; 125~133; 0.455~0.499; 达标. SO2; ND; /; 达标. 1#CA-CB -CT线; 干燥; FQ-016; 颗粒物; 1.8~2.6; 0.00225~0.00321; 达标. NOx; 65~85; 0.0721~0.105; 达标. SO2; ND; /; 达标. 干燥; FQ-017; 颗粒物; 2.5~2.7; 0.00701~0.00773; 达标. NOx; 18~21; 0.0516~0.0598; 达标. SO2; ND; /; 达标. 干燥; FQ-020; 颗粒物; 3.5~4.7; 0.0157~0.0209; 达标. NOx; 121~128; 0.533~0.584; 达标. SO2; ND~5; ND; 0.0225 达标. 退火; FQ-021; 颗粒物; 3.1~3.8; 0.00428~0.00544; 达标. NOx; 54~69; 0.0768~0.0961; 达标. SO2; ND; /; 达标. 表2-20 现有项目无组织废气监测结果 监测时间; 污染物名称; 监测结果浓度（mg/m3）; 评价. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2023.1.11; 氨; 0.01~0.02; 0.05~0.06; 0.07~0.08; 0.06; 达标. 颗粒物; 0.195~0.212; 0.229~0.263; 0.247~0.263; 0.229~0.264; 达标. 二甲苯; ND~0.0067; ND; ND~0.0171; ND; 达标. HCl; ND~0.026; ND~0.049; ND~0.037; 0.029~0.046; 达标. Cl2; ND; ND; ND; ND; 达标. 铬酸雾; ND; ND; ND; ND; 达标. 非甲烷总烃; 0.24~0.58; 0.30~0.42; 0.24~0.29; 0.24~0.36; 达标. 根据企业废气例行监测结果显示，各污染因子均能达标排放，废气处理设施运行状况良好。 （2）废水 现有项目废水包括工艺废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、生活污水、循环水排水、纯水制备废水、初期雨水等。原环评1#污水站拆除及技改为循环冷却站已完成，原1#污水站接纳的生产废水已并入2#污水站。 其中1~3#硅钢脱碳线、1~2#CA-CB-CT线生产废水进入2#污水站预处理；酸洗生产线生产废水进入3#污水站预处理；锅炉生产废水、水处理剂生产线和废酸迁建项目生产废水进入4#污水站预处理，甲醇制氢初期雨水、废气吸收废水进入5#污水站预处理后回用至废气喷淋吸收塔。 企业已建项目废水污染物治理措施见表2-21。 表2-21 厂区污水处理站一览表 （3）噪声 污水站; 接纳废水来源; 废水种类; 处理工艺; 处理能力; 目前处理量; 运行方式. 2#污水站; 1#~3#硅钢脱碳线、1#~2#CA-CB -CT线; 设备地面冲洗废水、水处理剂设备及地面清洗废水、初期雨水、软水制备废水; 调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀; 30 t/h; 19.67 t/h; 间歇运行，每天运行8~10h. 3#污水站; 酸洗生产线; 废气处理废水、清洗废水、初期雨水; 调节+中和+曝气+沉淀+混凝气浮+多介质过滤+活性炭过滤; 20 t/h; 6.65 t/h; 间歇运行，每天运行3~5h. 4#污水站; 废酸迁建项目生产线、水处理剂生产线; 工艺废水、废气处理废水、地面冲洗废水; 中和氧化曝气+混凝+沉淀; 5 t/h; 4.02 t/h; 间歇运行，每天运行8~10h. 5#污水站; 甲醇制氢配套设施; 初期雨水、废气吸收废水; UASB+A/O+MBR; 5 t/h; /; 间歇运行，每天运行8~10h. 现有项目的主要噪声源为生产过程中的设备、空压机、泵、冷却塔等。根据江苏华测品标检测认证技术有限公司2022年5月17日~2022年5月18日的监测数据，现有项目厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类和4类标准，监测结果见表2-23。 表2-23 厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测点位; 2022.5.17; 2022.5.18. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#（厂界东侧）; 57.4; 52.1; 56.7; 53.3. 3#（厂界西侧）; 57.1; 52.2; 51.5; 45.2. 4#（厂界北侧）; 61.2; 53.7; 61.6; 51.3. 标准值（3类）; ≤65; ≤55; ≤65; ≤55. 2#（厂界南侧）; 62.0; 52.5; 62.2; 52.2. 标准值（4类）; ≤70; ≤55; ≤70; ≤55. （4）固废 现有项目固体废物利用处置方式见表2-24。 表2-24 现有项目固废治理措施一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 性质; 固废类别及代码; 产生量(t/a); 利用处置方式、去向. 类别代码; 废物代码. 1; 废钢材; 酸洗、硅钢切头; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 36452; 外售或者由相关单位回收处置. 2; 污泥; 3#污水站水处理; 一般固废; SW07; 900-099-S07; 370. 3; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; 纯水及软水制备; 一般固废; SW59; 900-009-S59; 3.9. 4; 废氧化镁残渣、粉尘; 压滤、罩式炉退火、布袋除尘; 一般固废; SW17; 900-002-S17; 1431.078. 5; 废滤芯; 深冷制氮空气过滤; 一般固废; SW59; 900-009-S59; 0.15. 6; 废分子筛; 深冷制氮纯化系统; 一般固废; SW59; 900-009-S59; 1.2. 7; 废吸附剂; 深冷制氮纯化系统; 一般固废; SW59; 900-009-S59; 0.6. 8; 氧化铁皮; 深化加工生产线常化工序; 一般固废; SW01; 313-001-S01; 2. 9; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 182; 环卫清运. 10; 废油; 冷轧乳化液回收装置; 危险固废; HW08; 900-204-08; 200; 定期委托有资质单位安全处置. 11; 废机油; 设备检修; 危险固废; HW08; 900-214-08; 1.15. 12; 废乳化液; 冷轧乳化液回收装置; 危险固废; HW09; 900-007-09; 100. 13; 废含油无纺布; 冷轧乳化液回收装置; 危险固废; HW08; 900-213-08; 12. 14; 含油抹布; 机械设备维修; 危险固废; HW49; 900-041-49; 2.1. 15; 废盐酸液; 酸洗; 危险固废; HW34; 900-300-34; 25500.5. 16; 污泥; 1#、2#、4#污水站废水处理; 危险固废; HW17; 336-064-17; 299.8. 17; 含酸泥渣; 酸池、酸罐清理; 危险固废; HW17; 336-064-17; 146. 18; 车间清洁废物; 废酸处置车间清洁; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.1. 19; 废包装桶; 辅料包装; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.6. 20; 废试剂瓶; 质检; 危险固废; HW49; 900-047-49; 0.15. 21; 质检废液; 质检; 危险固废; HW49; 900-047-49; 2.2. 22; 废树脂; 过滤; 危险固废; HW13; 900-015-13; 157.511. 23; 废导热油; 间接加热; 危险固废; HW08; 900-214-08; 10t/3a. 24; 废吸附剂; 储存废油; 危险固废; HW08; 900-249-08; 0.2. 25; 废油桶; 变压吸附提氢; 危险固废; HW49; 900-041-49; 38t/15a. 26; 废催化剂; 转化反应; 危险固废; HW50; 900-048-50; 10t/5a. 27; 含铬废液; 废气处理废液浓缩; 危险固废; HW17; 336-069-17; 5. 7、总量控制指标情况 根据十五期“30万T/A硅钢片深化加工建设项目”，现有项目总量情况见表2-25。 表2-25 现有项目总量情况一览表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 全厂批复总量（30万T/A硅钢片深化加工建设项目）. 接管量; 外排量. 废水; 废水量; 364911.5; 364911.5. COD; 61.973; 18.232. SS; 15.505; 3.658. 氨氮; 0.51; 0.5046. TP; 0.087; 0.08608. 总氮; 0.763; 0.7579. 石油类; 1.973; 0.387. 总铁; 1.88; 1.88. 氯化物; 0.3; 0.3. 盐分; 28.579; 28.579. 硫化物; 0.149; 0.149. 废气; 碱雾; 5.564. VOCs; 5.968. SO2; 4.5183. NOx; 43.9878. 烟尘; 13.928. HCl; 3.9591. 硫酸雾; 0.9314. 铬酸雾; 0.10693. 氯气; 0.857. 氨; 0.008226. 硫化氢; 0.000252. 固废; 危险废物; 0. 一般固废; 0. 生活垃圾; 0. 8、现有工程存在的环保问题 根据现场调查，现场存在的环保问题及拟采取的“以新带老”措施如下： 表2-26 主要环境问题及“以新带老”措施 表2-27 氮氧化物年产20万吨硅钢板生产线项目（重新报批）验收监测数据 序号; 存在问题; 以新带老措施. 1; 原环评中对1#、3#硅钢脱碳线退火炉、2#硅钢脱碳线退火炉、1#CA-CB-CT线涂镁工序干燥炉、1#CA-CB-CT线拉伸工序干燥炉、1#CA-CB-CT线拉伸工序退火炉氮氧化物排放量的估算过于保守; 根据年产20万吨硅钢板生产线项目（重新报批）验收监测报告和4#硅钢脱碳线试运行监测报告中对氮氧化物的实测数据进行污染物的估算. 2; 甲醇储罐为一类单元，建成后企业例行监测对地下水环境质量监测频次仅为一年一次; 企业须严格按照自行监测管理要求开展自行监测，补测厂区内地下水环境质量情况，并按照监测计划，每半年执行监测一次。. 表2-28氮氧化物实际排放量估算（t/a） 排气筒; 监测项目; 实测浓度（mg/m3）; 实测排放速率（kg/h）. FQ-002（4#硅钢脱碳线退火炉）; 140~186; 0.512~0.798. FQ-016 （1#CA-CB-CT线涂镁工序干燥炉）; 65~85; 0.0721~0.105. FQ-017 （1#CA-CB-CT线涂镁工序干燥炉）; 18~21; 0.0516~0.0598. FQ-020 （1#CA-CB-CT线拉伸工序干燥炉）; 121~128; 0.533~0.584. FQ-021 （1#CA-CB-CT线拉伸工序退火炉）; 54~69; 0.0768~0.0961. 排气筒; 对应设备; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 实际排放量; 环评批复量; 原环评补充申请总量; 本次补充申请总量. FQ-008; 3#硅钢脱碳线退火炉; 186; 0.798; 5.746; 1.798; 1.760; 2.188. FQ-011; 1#硅钢脱碳线退火炉; 186; 0.798; 5.746; 3.62; /; 2.126. FQ-013; 2#硅钢脱碳线退火炉; 186; 0.798; 5.746; 1.798; 1.760; 2.188. FQ-016; 1#CA-CB-CT线涂镁工序干燥炉; 75; 0.092; 0.662; 0.442; 0.22; 0. FQ-017; 1#CA-CB-CT线涂镁工序干燥炉; 20; 0.056; 0.403; 0.186; 0.217; 0. FQ-020; 1#CA-CB-CT线拉伸工序干燥炉; 123.7; 0.556; 4.003; 0.837; 3.166; 0. FQ-021; 1#CA-CB-CT线拉伸工序退火炉; 62.3; 0.087; 0.626; 0.418; 0.208; 0. 合计; 22.932; 5.479; 7.331; 6.502. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况 根据《2022年度丹阳市生态环境状况公报》：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，丹阳市环境空气质量未达标，超标污染物为臭氧。2021优良天数比例为80.2%，优良天数比例未达到考核目标要求（81.2%）。 与2021年相比，优良天数比例下降了0.1个百分点。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为：SO2 7微克/立方米，NO2 31微克/立方米，PM10 52微克/立方米，PM2.5 32.6微克/立方米；一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度为1.2毫克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度为169微克/立方米。与2021年相比，大气污染物中SO2、O3、PM10、PM2.5浓度均有所下降。镇江丹阳市2022年环境空气质量见表3-1。 表3-1 2022年丹阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准/µg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.50; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 169; 160; 105.63; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.6; 35; 93.14; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO”“六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。由上表可见，丹阳市2022年环境空气质量的六项污染物中臭氧未达标。因此，本项目所在评价区域为不达标区。 目前，丹阳市市政府已出台大气管控相关政策和办法，计划对重点行业企业超低排放改造、燃煤电厂全负荷脱硝改造、加油站三次油气回收、生物质锅炉综合治理、天然气锅炉低氮改造、港口码头涉气污染防治、VOCs清洁能源替代、VOCs治理（含绿岛、喷涂中心）、扬尘治理等重点企业、重点行业及超标污染物进行专项防治。经过上述措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。 （2）环境空气质量补充监测（引用） 本项目铬酸雾监测数据引用大力神科技委托江苏华测品标检测认证技术有限公司的监测数据，监测时间为2022年5月12日至2022年5月18日。VOCs监测数据引用江苏省丹阳经济开发区管理委员会委托江苏国森检测技术有限公司的监测数据，监测时间为2023年5月20日至2023年5月26日。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）要求：“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5 km范围内设置1~2个监测点”。本项目建设于江苏省镇江市丹阳市开发区内，丹阳市近20年主导风向为偏东风。本项目铬酸雾、VOCs环境空气质量监测点位均位于厂址及主导风向下风向5 km范围内，符合导则要求。 大气监测点位置及监测项目见表3-2。大气环境监测结果见表3-3。 表3-2 大气污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 所在功能区. G1 王巷苑; 铬酸雾; 2022年5月12日至2022年5月18日; NW; 110; 二类区. G2 开发大厦; VOCs; 2023年5月20日至2023年5月26日; NW; 2500; 二类区. 表3-3 环境质量现状监测结果表（mg/m3） 监测点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准; 最小值; 最大值; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1 王巷苑; 铬酸雾; 小时平均; 0.0015; ND （5×10-4）; ND （5×10-4）; ＜33.3; 0; 达标. G2 开发大厦; VOCs; 小时平均; 1.2; 0.0289; 0.16; 13.3; 0; 达标. 由上表可见，铬酸雾的短期浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度及标准，VOCs的短期浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境 （1）区域地表水环境质量状况 根据《2022年度丹阳市生态环境状况公报》相关内容，丹阳市区域地表水环境质量状况如下： 1）国考、省考断面水环境质量 丹阳市“十四五”国、省两级考核断面共13个，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为100%，无劣Ⅴ类断面。对照2022年上级下达的考核目标（国、省考断面达到或好于Ⅲ类断面比例达到100%，无劣Ⅴ类断面），丹阳市2022年国、省两级考核断面水质达到或好于Ⅲ类比例、劣于Ⅴ类比例均达标。与2021年相比，丹阳市达到或好于Ⅲ类断面的比例上升7.7个百分点。 2）主要地表水水环境质量 丹阳市主要地表水环境京杭运河丹阳段、九曲河、丹金溧漕河水质情况如下： ①京杭运河丹阳段：2022年京杭运河丹阳段5个监测断面（王家桥、练湖砖瓦厂、人民桥、宝塔湾、吕城）水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，该河流水质状况为优，与2021年水质持平。 ②九曲河（本项目周边水体）：2022年九曲河林家闸断面水质能够达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准；翻水站、访仙桥断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。与2021年相比，九曲河林家闸、翻水站、访仙桥断面水质类别均与去年持平。 ③丹金溧漕河：2022年丹金溧漕河前塍庄、黄埝桥断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。与2021年相比，丹金溧漕河前塍庄、黄埝桥断面水质均与去年持平。 （2）京杭运河水环境质量监测（引用） 本项目新增工业废水经厂内污水处理站处理达标后接管至北控水务（丹阳）有限公司（原丹阳沃特污水处理有限公司），接管废水经深度处理后最终纳污河流为京杭运河。 本项目水环境质量引用南京大学环境规划设计研究院集团股份公司委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司的监测数据，监测时间为2023年6月26日至2023年6月28日，上下午各一次。根据项目评价区水文特征、项目排污特征及纳污水体情况，在京杭运河设置3个监测断面。具体监测断面位置见表3-4。地表水环境监测结果见表3-5。 表3-4 地表水环境现状监测断面布设 断面编号; 河流名称; 断面位置; 监测因子; 监测时段. W1; 京杭运河; 沃特污水处理厂排口上游500m; pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS、铁、锌; 2023年6月26日至2023年6月28日，共3天，上下午各1次. W2; 沃特污水处理厂排口下游500m. W3; 沃特污水处理厂排口下游1500m. 表3-5 地表水水质监测结果一览表 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测点位; 因子; pH; COD; 悬浮物; 石油类; 铁. W1; 最小值; 7.2; ND; 16; 0.04; 0.01. 最大值; 7.3; 7; 17; 0.04; 0.01. 平均值; 7.25; 5.5; 16.5; 0.04; 0.01. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.125; 0.092; 0.550; 0.080; 0.033. W2; 最小值; 7.3; 8; 14; 0.03; 0.01. 最大值; 7.3; 9; 14; 0.04; 0.01. 平均值; 7.3; 8.5; 14; 0.035; 0.01. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.150; 0.142; 0.467; 0.070; 0.033. W3; 最小值; 7.3; 5; 13; 0.03; 0.01. 最大值; 7.4; 7; 13; 0.03; 0.01. 平均值; 7.35; 6; 13; 0.03; 0.01. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.175; 0.100; 0.433; 0.060; 0.033. Ⅲ类标准; 6-9; 20; 30; 0.05; 250. *注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2000）中总氮标准限值针对湖库，京杭运河不属于湖库，本次不予评价。 由上表可见，京杭运河各监测断面的各指标因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 （1）区域声环境质量状况 根据《2022年度丹阳市生态环境状况公报》：2022年区域环境噪声等效声级平均值昼间为58.6分贝，声质量等级为三级（一般）水平，与2021年相比，上升了1.8分贝，昼间声环境质量略有下降。 2022年丹阳市每季度开展1次连续24小时的城市功能区声环境质量监测，全天每小时监测一次，全市建成区范围内共监测7个点位。依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，全市1~4类功能区声环境昼间达标率分别为80.5%、99.0%、96.9%、100%，夜间达标率分别为73.4%、85.4%、96.9%、84.4%，与2021年相比，功能区噪声昼间平均达标率下降3.8个百分点，夜间平均达标率下降了5.3个百分点。 （2）厂界声环境质量状况 厂界声环境质量状况引用大力神科技委托江苏华测品标检测认证技术有限公司于2022年5月17日~2022年5月18日的监测数据。各监测点位连续监测两天，昼间和夜间各监测一次。具体监测点位及结果见表3-6和3-7。 表3-6 噪声现状监测点位 类别; 测点编号; 监测点位; 距离; 功能; 监测项目. 厂界; N1; 北厂界; 厂界外1m; 3类; 等效连续A声级. N2; 东厂界; 厂界外1m; 3类. N3; 南厂界; 厂界外1m; 4a类. N4; 西厂界; 厂界外1m; 3类. 表3-7 厂界噪声环境现状监测结果一览表 单位dB（A） 测点编号; 2022年5月17日; 2022年5月18日. 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. N1; 61.2; 达标; 53.7; 达标; 61.6; 达标; 51.3; 达标. N2; 57.4; 达标; 52.1; 达标; 56.7; 达标; 53.3; 达标. N3; 62.0; 达标; 52.5; 达标; 62.2; 达标; 52.2; 达标. N4; 57.1; 达标; 52.2; 达标; 51.5; 达标; 45.2; 达标. 执行标准; 3类; 65; 55; 65; 55. 4a类; 70; 55; 70; 55. 由表3-7可知，大力神科技南厂界昼间及夜间声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东、西、北厂界昼间及夜间声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、土壤（引用） 本项目土壤环境质量监测引用南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司委托江苏华测检测技术股份有限公司于2022年5月16日的监测数据。在项目厂界外西北方向270m处布设1个土壤表层样监测点。具体监测点位置见表3-8。土壤环境监测结果见表3-9。 表3-8 土壤采样布点一览表 序号; 点位编号; 土壤点位名称; 位置; 取样数量; 检测因子. 1; T1; 王巷村; NW 270 m; 1; 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. |
| --- | --- |

|  | 表3-9 土壤样品检出及风险筛选一览表（mg/kg） 序号; 监测因子; 监测结果; 第一类用地 风险筛选值; 达标情况. 王巷村 (0-10 cm）. 1; 镉; 0.20; 20mg/kg; 达标. 2; 铜; 31; 2000mg/kg; 达标. 3; 铅; 23.8; 400mg/kg; 达标. 4; 铬（六价）; ND; 3mg/kg; 达标. 5; 汞; 0.102; 8mg/kg; 达标. 6; 砷; 8.42; 20mg/kg; 达标. 7; 镍; 45; 150mg/kg; 达标. 8; 四氯化碳; ND; 0.9mg/kg; 达标. 9; 氯仿; ND; 0.3mg/kg; 达标. 10; 氯甲烷; ND; 12mg/kg; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; ND; 3mg/kg; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; ND; 0.52mg/kg; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; ND; 12mg/kg; 达标. 14; 反-1,2-二氯乙烯; ND; 10mg/kg; 达标. 15; 顺-1,2-二氯乙烯; ND; 66mg/kg; 达标. 16; 二氯甲烷; ND; 94mg/kg; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; ND; 1mg/kg; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 2.6mg/kg; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 1.6mg/kg; 达标. 20; 四氯乙烯; ND; 11mg/kg; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; ND; 701mg/kg; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; ND; 0.6mg/kg; 达标. 23; 三氯乙烯; ND; 0.7mg/kg; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.05mg/kg; 达标. 25; 氯苯; ND; 68mg/kg; 达标. 26; 苯; ND; 1mg/kg; 达标. 27; 氯乙烯; ND; 0.12mg/kg; 达标. 28; 1,4-二氯苯; ND; 5.6mg/kg; 达标. 29; 1,2-二氯苯; ND; 560mg/kg; 达标. 30; 乙苯; ND; 7.2mg/kg; 达标. 31; 苯乙烯; ND; 1290mg/kg; 达标. 32; 甲苯; ND; 1200mg/kg; 达标. 33; 间二甲苯; ND; 163mg/kg; 达标. 对二甲苯; ND; 163mg/kg; 达标. 34; 邻二甲苯; ND; 222mg/kg; 达标. 35; 硝基苯; ND; 34mg/kg; 达标. 36; 苯胺; ND; 92mg/kg; 达标. 37; 2-氯酚; ND; 250mg/kg; 达标. 38; 苯并[a]芘; ND; 0.55mg/kg; 达标. 39; 萘; ND; 25mg/kg; 达标. 40; 䓛; ND; 490mg/kg; 达标. 41; 苯并[a]蒽; ND; 5.5mg/kg; 达标. 42; 苯并[b]荧蒽; ND; 5.5mg/kg; 达标. 43; 苯并[k]荧蒽; ND; 55mg/kg; 达标. 44; 二苯并[a, h]蒽; ND; 0.55mg/kg; 达标. 45; 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; 5.5mg/kg; 达标. 由表3-9可知，项目周边居住用地未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值。 5、地下水 地下水引用大力神科技委托江苏华测品标检测认证技术有限公司分别于2023年8月7日（D2、D3）、2023年8月9日（D1、D4）的监测数据。具体监测点位及结果见表3-10和3-11。 表3-10 地下水环境现状监测点位 编号; 点位名称; 位置; 监测因子. D1; 废酸液处置车间附近（8#监测井）; 厂区内部; pH、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、挥发性酚、氨氮、氰化物、六价铬、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、汞、砷、镉、铅、铁、锰、锌、铝、钠. D2; 废酸液处置车间旁; 厂区内部. D3; 1#污水站（已拆除）; 厂区内部. D4; 荆桥街东侧; 厂区外部. |
| --- | --- |

|  | 表3-11 地下水监测结果 序号; 项目; 单位; D1; D2; D3; D4. 监测 结果; 评价结果; 监测 结果; 评价结果; 监测结果; 评价结果; 监测结果; 评价结果. pH; 无量纲; 7.5; I; 7.1; I; 7.6; I; 7.7; I. 浑浊度; NTU; 4.4; Ⅰ; 1.8; Ⅰ; 2.5; I; 29.6; Ⅴ. 溶解性总固体; mg/L; 970; Ⅲ; 564; Ⅲ; 341; Ⅱ; 251; I. 总硬度; mg/L; 503; Ⅳ; 324; Ⅲ; 250; Ⅱ; 236; Ⅱ. 高锰酸盐指数; mg/L; 2; Ⅱ; 1.4; Ⅱ; 2.4; Ⅲ; 1.3; Ⅱ. 挥发性酚; mg/L; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ. 氨氮; mg/L; 0.134; Ⅲ; 0.117; Ⅲ; 0.374; Ⅲ; 0.226; Ⅲ. 氰化物; mg/L; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ. 六价铬; mg/L; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ. 氟化物; mg/L; 0.480; Ⅰ; 0.394; Ⅰ; 0.552; Ⅰ; 1.05; Ⅳ. 氯化物; mg/L; 224; Ⅲ; 129; Ⅱ; 38.0; Ⅰ; 32.2; Ⅰ. 亚硝酸盐; mg/L; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; 0.439; Ⅲ; ND; Ⅰ. 硝酸盐; mg/L; 7.12; Ⅲ; 3.82; Ⅱ; 5.16; Ⅲ; 5.18; Ⅲ. 硫酸盐; mg/L; 202; Ⅲ; 90.7; Ⅱ; 58.3; Ⅱ; 58.6; Ⅱ. 汞; mg/L; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ; ND; Ⅰ. 砷; mg/L; 0.0015; Ⅲ; 0.0008; Ⅰ; 0.0017; Ⅲ; 0.0009; Ⅰ. 镉; mg/L; 0.00105; Ⅲ; 0.00012; Ⅱ; ND; Ⅰ; 0.00013; Ⅱ. 铅; mg/L; 0.00319; Ⅰ; 0.00921; Ⅲ; 0.00114; Ⅰ; 0.00037; Ⅰ. 铁; mg/L; 0.11; Ⅱ; 0.20; Ⅱ; 0.09; Ⅰ; 0.12; Ⅱ. 锰; mg/L; 0.30; Ⅳ; 0.23; Ⅳ; 0.16; Ⅳ; 0.34; Ⅳ. 锌; mg/L; 0.060; Ⅱ; 0.116; Ⅱ; 0.087; Ⅱ; 0.014; Ⅰ. 铝; mg/L; 0.145; Ⅲ; 0.177; Ⅲ; 0.100; Ⅲ; 0.132; Ⅲ. 钠; mg/L; 162; Ⅲ; 29.0; Ⅰ; 14.8; Ⅰ; 20.5; Ⅰ. 注：“ND”表示未检出，亚硝酸盐检出限：0.003 mg/L、挥发性酚检出限：0.0003 mg/L、氰化物检出限：0.002 mg/L、汞：0.00004 mg/L、六价铬检出限：0.004 mg/L、铅检出限：0.00025 mg/L、镉检出限：0.000025 mg/L。 由表3-11可知，大力神科技厂区及附近地下水水质监测因子中除D4点位表观因子浑浊度为Ⅴ类外，其余点位各因子均达到或优于Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，距离本项目最近敏感点为厂界南侧的贺巷村（最近距离300m）、大吴巷（最近距离380m）、邹家村（最近距离430m）、远庄桥（最近距离450m）和厂界东侧的蒋家湾（最近距离420m）。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于丹阳经济开发区内，不新增用地范围，厂区北部有部分区域位于备用集中式饮用水水源地（准保护区）内。本项目位于厂区南部，不涉及备用集中式饮用水水源地（准保护区），最近距离为470m。 表3-10 本项目主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对项目距离/m. X; Y. 大气保护目标; 748600; 3543130; 马王村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 二类区标准限值; N; 138; 770. 748044; 3542945; 王巷村; 居民; NW; 118; 670. 748980; 3542308; 蒋家湾; 居民; SE; 300; 420. 748449; 3543281; 荆林学校; 师生、职工; NW; 305; 1000. 748641; 3543366; 南庄; 居民; NW; 355; 930. 748362; 3543273; 荆林村; 居民、师生; NW; 320; 930. 747712; 3542953; 郦巷村; 居民; NW; 340; 815. 747886; 3542011; 大吴巷; 居民; SW; 360; 380. 748224; 3541808; 贺巷村; 居民; SW; 230; 300. 748709; 3541690; 邹家村; 居民; SE; 225; 430. 748770; 3541709; 远庄桥; 居民; SE; 215; 450. 地表水; 744767; 3542071; 京杭运河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准; SW; 2900; /. 748759; 3542755; 九曲河; N; 45; 645. 749158; 3542515; 勤丰河; E; 55; 110. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标. 土壤; 本项目厂界外200米范围内无土壤环境敏感目标. 地下水; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标. 生态环境; 748759; 3542755; 九曲河洪水调蓄区; 水源水质; 洪水调蓄; N; 紧邻; 600. 748761; 3542756; 备用集中式饮用水水源地（准保护区）; 水源水质; 水源水质保护; N; 厂区北部部分区域在保护区内; 470. 注：敏感目标相对厂界距离为距离厂界最近距离； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 一、废气 本项目有组织废气中化学除油、电解除油产生的碱雾，退火炉天然气燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物，辊涂工段产生的铬酸雾，烧结炉天然气燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾均执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3特别排放标准。电解除油产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准。 无组织废气中SO2、NOx、铬酸雾、非甲烷总烃、颗粒物厂界浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准。另外，本项目4#、5#硅钢脱碳线厂房外非甲烷总烃浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准。 表3-11 有组织废气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 100; 《轧钢工业大气污染物排放标准》 （GB 28665-2012）表3及修改单标准. NOx; 200. 碱雾; 10. 颗粒物; 15. 非甲烷总烃; 60; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表1. 表3-12 厂界无组织废气污染物排放标准 污染物名称; 监控点位; 监控点浓度限值 （mg/Nm3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 厂界; 4; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表3. 颗粒物; 0.5. SO2; 0.4. NOx; 0.12. 铬酸雾; 0.002. 非甲烷总烃; 厂房外; 6（监控点处1 h平均浓度值） 20（监控点处任意一次浓度值）; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表2. 二、废水 本项目新增工业废水经厂内污水处理站处理达标后接管至北控水务（丹阳）有限公司（原丹阳沃特污水处理有限公司），废水总排口执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）和北控水务（丹阳）有限公司的接管标准。北控水务（丹阳）有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2标准后排入京杭运河。具体见下表所示： 表3-13 本项目接管与排放标准 单位：mg/L 项目; 本项目接管标准; 北控水务（丹阳）有限公司排放标准. 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表3间接排放; 沃特污水处理厂接管标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）中表2标准. pH; 6~9; 6~9; 6~9; /. COD; 200; 350; 50; 50. SS; 30; 220; 10; 10. 石油类; 3; /; 1; /. 总铁; 10; /; /; /. 三、噪声 大力神科技厂区东、西、北三界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界临近机场路，为城市主干路，环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体标准限值见表3-14。 表3-14 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目; 声环境功能区类别; 昼间 (6：00-22：00); 夜间 （22：00-06：00); 标准来源. 运营期; 3类; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4类; ≤70; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 注：夜间偶发噪声的最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）。 四、固废 一般工业固废在厂区贮存时，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定；危险废物在厂内临时贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染排放情况见表3-15，技改后全厂污染物总量变化情况见表3-16。 表3-15 本项目污染物排放汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量; 原镀铝锌自查报告排放量*; 彩涂生产线排放量; 变化量. 废气; 有组织; 碱雾; 0.900; 0.540; 0.360; 0.18; 0.063; +0.117. VOCs; 0.290; 0.174; 0.116; 0.15; 11.868; -11.902. SO2; 1.357; 0; 1.357; 0.052; 0.45; +0.855. NOx; 17.034; 0; 17.034; 0.328; 4.400; +12.310. 颗粒物; 2.334; 0; 2.334; 0.125; 0.350; +1.859. 铬酸雾; 0.030; 0; 0; 0.0003; 0.0003; +0.0294. 二甲苯; 0; 0; 0; 0; 2.695; -2.695. 无组织; 碱雾; 0.090; 0; 0.090; 0.324; 0.035; -0.269. VOCs; 0.030; 0; 0.030; 0.03; 2.400; -2.4. SO2; 0.033; 0; 0.033; 0; 0; +0.033. NOx; 0.231; 0; 0.231; 0; 0; +0.231. 颗粒物; 0.461; 0; 0.461; 0; 0; +0.461. 铬酸雾; 0.030; 0; 0.030; 0.00006; 0.00074; +0.0292. HCl; 0; 0; 0; 0.0024; 0; -0.0024. 废水; 水量; 27960; 0; 27960/27960; 13522/13522; 11556/11556; +2882/+2882. COD; 22.165; 16.881; 4.847/1.398; 4.510/0.676; 2.172/0.578; -2.195/+0.144. SS; 5.669; 4.886; 0.287/0.288; 2.859/0.135; 0.241/0.116; -2.813/+0.036. 石油类; 1.122; 1.044; 0.075/0.028; 0.209/0.014; 0.036/0.012; -0.17/+0.002. 总铁; 0.549; 0.283; 0.080/0.080; 0.113/0.113; /; -0.033/-0.033. 总锌; 0; 0; 0; 0.012/0.012; 0.021/0.021; -0.033/-0.033. 固废; 危险废物; 40.17; 40.17; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 2002.95; 2002.95; 0; 0; 0; 0. 注：“/”前为废水接管量，“/”后为废水最终排入外环境的量。 *：根据原镀铝锌自查报告进行产能折算得出。 表3-16 本项目建成后全厂污染物的总量变化情况 单位：t/a 种类; 污染物名称; 十五期环评批复全厂排放量[1]; 本项目排放量; 重新报批前原环评排放量; 排放增减量; 最终排放（接管）量. 废气; 碱雾; 5.564; 0.450; 0.450; 0; 5.564. VOCs; 5.968; 0.146; 0.146; 0; 5.968. SO2; 4.5183; 1.390; 0.720; +0.670; 5.1883. NOx; 43.9878; 31.098[2]; 14.171[2]; +16.927; 60.9148. 颗粒物; 13.928; 2.795; 1.642; +1.153; 15.081. HCl; 3.9591; /; /; /; 3.9591. 硫酸雾; 0.9314; /; /; /; 0.9314. 铬酸雾; 0.10693; 0.060; /; +0.060; 0.16693. 氯气; 0.857; /; /; /; 0.857. 氨; 0.008226; /; /; /; 0.008226. 硫化氢; 0.000252; /; /; /; 0.000252. 一氧 化碳; 8.36; /; /; /; 8.36. 废水; 废水量; 364911.5/364911.5; 27960/27960; 27960/27960; /; 364911.5/364911.5. COD; 61.973/18.232; 4.847/1.398; 4.847/1.398; /; 61.973/18.232. SS; 15.505/3.658; 0.287/0.288; 0.287/0.288; /; 15.505/3.658. 氨氮; 0.51/0.5046; /; /; /; 0.51/0.5046. TP; 0.087/0.08608; /; /; /; 0.087/0.08608. 总氮; 0.763/0.7579; /; /; /; 0.763/0.7579. 石油类; 1.973/0.387; 0.075/0.028; 0.075/0.028; /; 1.973/0.387. 总铁; 1.88/1.88; 0.080/0.080; 0.080/0.080; /; 1.88/1.88. 氯化物; 0.3/0.3; /; /; /; 0.3/0.3. 盐分; 28.579/28.579; /; /; /; 28.579/28.579. 硫化物; 0.149/0.149; /; /; /; 0.149/0.149. 固废; 固废; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]十五期环评批复量为最新一期环评批复量 “/”前为废水接管量，“/”后为废水最终排入外环境的量。 *氮氧化物的以新带老削减量原环评中对1~3#硅钢脱碳线退火炉、1#CA-CB-CT线涂镁工序干燥炉、1#CA-CB-CT线拉伸工序干燥炉、1#CA-CB-CT线拉伸工序退火炉炉子氮氧化物排放量的估算过于保守，本项目按照年产20万吨硅钢板生产线项目（重新报批）验收监测报告和4#硅钢脱碳线试运行监测报告重新计算以上退火炉氮氧化物排放总量，本项目重新报批前已补充申请总量为7.331 t/a，本次新增6.502 t/a。 总量平衡方案： 本项目有组织污染物排放量碱雾0.360 t/a，VOCs排放量0.116 t/a，二氧化硫1.357 t/a，氮氧化物17.034 t/a，颗粒物2.334 t/a，铬酸雾0.030 t/a。无组织废气污染物碱雾0.090 t/a，VOCs排放量0.030 t/a，二氧化硫0.033 t/a，氮氧化物0.231 t/a，颗粒物0.461 t/a，铬酸雾0.030 t/a。废气排放量总计为碱雾0.450 t/a，VOCs排放量0.146 t/a，二氧化硫1.390 t/a，氮氧化物17.265 t/a，颗粒物2.795 t/a，铬酸雾0.060 t/a。其中，碱雾0.450 t/a，VOCs 0.146 t/a，二氧化硫0.720 t/a，氮氧化物6.840 t/a，颗粒物1.642 t/a排放量可在原环评总量内平衡。 新增污染物排放量二氧化硫0.670 t/a、氮氧化物16.927 t/a（补充申请总量为6.502 t/a）、颗粒物1.153 t/a需要在江苏省污染源“一企一档”系统，新增铬酸雾在丹阳市范围内总量平衡，镇江市丹阳生态环境局批准下达，并以污染物许可证的形式保证实施。 本项目废水污染物总量（废水量27960 t/a，COD 4.847 t/a，SS 0.287 t/a，石油类0.075t/a，总铁0.080 t/a；最终外排量：废水量27960 t/a，COD 1.398 t/a，SS 0.288 t/a，石油类0.028 t/a，总铁0.080 t/a）。其中，27960 t/a废水外排量，1.398 t/a COD、0.288 t/a SS、0.028 t/a石油类、0.080 t/a总铁可以在原环评总量里平衡，本次重新报批无需申请废水污染物总量。 本项目所有固废均进行妥善处理处置，外排量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响分析 本项目4、5#硅钢脱碳线分别依托1#、3#脱碳生产线中间仓储区域和原1#镀铝锌生产车间，重新报批新增设备设置于原1#镀铝锌生产车间，不翻建厂房，施工期主要内容为设备安装，不涉及土建，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘、采用环保的涂料。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、噪声建简易隔声屏处理。 本项目施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一处理，固废均能合理处置；生活污水依托大力神科技公司厕所；设备安装噪声采取隔声降噪；经过以上措施后施工期不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强及达标排放情况 本项目废气主要产生在4#、5#硅钢脱碳线的开卷、脱脂、退火、辊涂和烧结阶段，深冷制氮设备不产生废气。 （1）有组织废气源强分析 ①脱脂废气（G1-1） 本项目4#、5#硅钢脱碳线运营期化学除油、电解除油产生的脱脂废气主要为碱雾和VOCs。根据同类型项目（厂内1#~3#硅钢脱碳线）经验数据，4#、5#硅钢脱碳线运营期化学除油、电解除油产生的脱脂废气中碱雾产生量为0.9 t/a（单条线0.45 t/a），VOCs产生量为0.3 t/a（单条线0.15 t/a）。本项目脱脂废气废气处理措施采用曲管冷却冷凝装置，通过动力抽风风冷冷却冷凝，废气由风机抽出后与弯曲输送管道接触碰撞被冷却至30℃左右，在管壁上被凝结成水滴，水的饱和蒸汽压可降低60%以上，60%以上的水蒸气将被冷凝成液体，碱雾中携带的碱和油雾被冷凝进入冷凝液（收集后返回碱洗槽），废气中污染物的处理效率可达到60%以上。 4#、5#硅钢脱碳线脱脂废气经化学除油槽和电解除油槽上方集气罩收集，废气捕集率为90%，收集废气经曲管冷却冷凝装置动力抽风风冷冷却冷凝处理（处理效率为60%）后废气由15米高排气筒排放（4#硅钢脱碳线由FQ-001排放，5#硅钢脱碳线由FQ-003排放）。经计算可知，4#、5#硅钢脱碳线运营期碱雾有组织排放量分别约为0.18 t/a和0.18 t/a，VOCs有组织排放量分别约为0.058 t/a和0.058 t/a。未捕集脱脂废气（碱雾0.09 t/a、VOCs 0.03 t/a）在车间无组织排放。 ②天然气燃烧废气（G1-2、G1-4） 本项目4#、5#硅钢脱碳线退火炉和共用运营期均采用清洁能源天然气为燃料，产生的燃烧废气中主要污染物为SO2、NOx、颗粒物。4#、5#硅钢脱碳线退火炉和共用烧结炉天然气用量分别约为283.8、237.6、475.2万m3/a，年工作时长为330天。 4#硅钢脱碳线的退火炉天然气燃烧废气收集后经15米高排气筒FQ-002排放，5#硅钢脱碳线的退火炉天然气燃烧废气收集后经15米高排气筒FQ-004排放，共用烧结炉天然气天然气燃烧废气收集后经15米高排气筒FQ-006排放。 表4-1 天然气使用情况一览表 工艺及产废装置; 天然气使用量 （m3/d）; 年工作时长 （d）; 天然气年耗量 （万m3/a）; 排气筒编号. 4#硅钢脱碳线退火炉; 8600; 330; 283.8; FQ-002. 5#硅钢脱碳线退火炉; 7200; 330; 237.6; FQ-004. 4#、5#硅钢脱碳线共用烧结炉; 14400; 330; 475.2; FQ-006. 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，4#、5#硅钢脱碳线天然气燃烧废气量及燃烧废气中各污染物产生量见表4-2。 表4-2 本项目天然气燃烧废气产生情况 燃气种类; 污染物名称; 产污系数; 污染物产生量. 4#硅钢脱碳线退火炉; 5#硅钢脱碳线退火炉; 4#、5#硅钢脱碳线共用烧结炉. 管道天然气; 烟气量; 107753 m3/万m3; 30580301 m3/a; 25602113 m3/a; 51204226 m3/a. SO2; 1.395 kg/万m3; 0.396 t/a; 0.331 t/a; 0.663 t/a. 颗粒物; 2.4 kg/万m3 [1]; 0.681 t/a; 0.570 t/a; 1.140 t/a. 注： [1]烟尘的产污系数参考《环境保护实用数据手册》中天然气燃烧废气排污系数进行核算，排污系数为2.4kg/万m3燃料气。 本项目退火炉参考4#硅钢脱碳线试运行监测数据（氮氧化物排放速率最高0.798 kg/h）烧结炉参考1#CA-CB-CT线退火炉验收监测数据（氮氧化物排放速率最高0.584 kg/h），对本项目氮氧化物进行核算。 表4-2氮氧化物实际排放量估算 排气筒; 对应设备; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 实际排放量（t/a）. FQ-002; 4#硅钢脱碳线退火炉; 186; 0.798; 6.320. FQ-004; 5#硅钢脱碳线退火炉; 186; 0.798; 6.320. FQ-006; 4#、5#硅钢脱碳线共用烧结炉; 75; 0.584; 4.625. 合计; 17.265. ③辊涂废气（G1-3） 本项目运营期辊涂工段产生铬酸雾废气，根据同类型项目（2#CA-CB-CT线拉伸工段涂绝缘层）经验值法分析，辊涂工段铬酸雾产生量约0.33 t/a。 在辊涂涂敷槽上部设置密闭槽盖，侧面设一抽风口接管用于收集辊涂废气，铬酸雾收集率为95%，未收集废气无组织排放。辊涂收集废气（G1-3）捕集至铬酸雾凝聚回收装置“滤网过滤+喷淋净化”处理后由新建15 m高FQ-005排气筒排放，铬酸雾处理率为95%。 经计算，辊涂工段铬酸雾有组织废气排放量为0.016 t/a由新建15米高的排气筒（FQ-005）排放，铬酸雾无组织排放量为0.016 t/a。 ④烧结废气（G1-4） 本项目运营期烧结炉烧结段和冷却段均会产生铬酸雾废气，根据同类型项目（2#CA-CB-CT线拉伸工序干燥炉和退火炉工序）经验值，烧结炉烧结段铬酸雾产生量约0.216 t/a，烧结炉冷却段铬酸雾产生量约0.065 t/a。 烧结炉烧结和冷却段产生铬酸雾均通过集气罩收集合并，铬酸雾收集率为95%。收集后捕集至铬酸雾凝聚回收装置“滤网过滤+喷淋净化”进行处理，铬酸雾处理率为95%。 结合上述天然气燃烧废气分析，烧结炉烧结段和冷却段有组织废气排放量为0.014 t/a铬酸雾、0.63 t/a SO2、4.394 t/a NOx、1.083 t/a 颗粒物，由新建15米高的排气筒（FQ-005）排放，无组织排放量为0.014 t/a铬酸雾、0.033 t/a SO2、0.231 t/a NOx、0.057 t/a 颗粒物。 无组织源强分析 本项目无组织废气主要包括4#、5#硅钢脱碳线焊接烟尘（Gw1-1）、脱脂产生的脱脂废气（Gw1-2）、退火还原废气（Gw1-3）、辊涂废气（Gw1-4）和烧结废气（Gw1-5）。退火还原废气（N2、H2O、CO2）均为空气现有组分没有相关排放标准，基本无毒性，对环境影响较小，因此本评价不作具体计算及影响分析，该废气由车间排风系统排放。 - 焊接烟尘（Gw1-1） 本项目4#、5#硅钢脱碳线开卷切头后，采用电弧焊方式由对焊机进行焊缝，约10s左右，且不使用焊材、助焊剂等，故产生少量无组织焊烟。根据产排污系数法，硅钢板的搭接量以10t计，则4#、5#硅钢脱碳线焊缝产生的无组织颗粒物总量约为0.404 t/a。 - 无组织脱脂废气（Gw1-2） 本项目4#、5#硅钢脱碳线化学除油、电解除油工序都会产生废气（碱雾、非甲烷总烃），由集气罩抽风收集，捕集效率为90%，其余未捕集的废气以无组织形式排放，约0.09 t/a碱雾和0.03 t/aVOCs排放，可通过加强车间通风等形式净化。 - 辊涂废气（Gw1-4） 根据前文分析，本项目辊涂工段无组织废气源强为0.016 t/a铬酸雾。 - 烧结废气（Gw1-5） 根据前文分析，本项目烧结工段无组织废气源强为0.014 t/a铬酸雾、0.033 t/a SO2、0.231 t/a NOx、0.057 t/a 颗粒物。 有组织废气源强产生及排放表见表4-3和表4-4，无组织废气源强产生及排放表见表4-5和表4-6，有组织废气排放量核算表见表4-7，无组织废气排放量核算表见表4-8。 |

|  | 表4-3本项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 产污节点; 污染源编号; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 4#硅钢脱碳线; 脱脂废气; G1-1; 碱雾; 经验数据; 5900; 10.593; 0.063; 曲管风冷冷却冷凝; 60; 经验数据; 5900; 3.852; 0.023; 7920. VOCs; 5900; 3.531; 0.021; 5900; 1.241; 0.007; 7920. 天然气燃烧废气; G1-2; SO2; 产污系数法; 15000; 3.333; 0.050; 收集后排放; /; 产污系数法; 15000; 3.333; 0.050; 7920. 颗粒物; 15000; 5.732; 0.086; 15000; 5.732; 0.086; 7920. NOx; 实测数据; 15000; 186; 0.798; 实测数据; 15000; 186; 0.798; 7920. 5#硅钢脱碳线; 脱脂废气; G1-1; 碱雾; 经验数据; 5900; 10.593; 0.063; 曲管风冷冷却冷凝; 60; 经验数据; 5900; 3.852; 0.023; 7920. VOCs; 5900; 3.531; 0.021; 5900; 1.241; 0.007; 7920. 天然气燃烧废气; G1-2; SO2; 产污系数法; 15000; 2.786; 0.042; 收集后排放; /; 产污系数法; 15000; 2.786; 0.042; 7920. 颗粒物; 15000; 4.798; 0.072; 15000; 4.798; 0.072; 7920. NOx; 实测数据; 15000; 186; 0.798; 实测数据; 15000; 186; 0.798; 7920. 4#、5#硅钢脱碳线共用; 辊涂废气; G1-3; 铬酸雾; 经验数据; 80000; 0.526; 0.042; 铬酸雾净化系统; 95; 经验数据; 80000; 0.025; 0.002; 7920. 烧结废气; G1-4; SO2; 经验数据; 80000; 1.053; 0.084; 铬酸雾净化系统; /; 经验数据; 80000; 0.994; 0.080; 7920. 颗粒物; 80000; 1.803; 0.144; 80000; 1.709; 0.137; 7920. 铬酸雾; 80000; 0.526; 0.042; 95; 80000; 0.022; 0.002; 7920. NOx; 实测数据; 80000; 75; 0.584; /; 实测数据; 80000; 75; 0.555; 7920. 表4-4 建设项目主要点源源强排放参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 碱雾; VOCs; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物; 铬酸雾. 1; FQ-001; 119.6285; 31.9886; 14; 15; 0.3; 23.20; 25; 7920; 连续; 0.023; 0.007; /; /; /; /. 2; FQ-002; 119.6294; 31.9886; 16; 15; 0.6; 14.74; 100; 7920; 连续; /; /; 0.050; 0.798; 0.086; /. 3; FQ-003; 119.6286; 31.9878; 12; 15; 0.3; 23.20; 25; 7920; 连续; 0.023; 0.007; /; /; /; /. 4; FQ-004; 119.6297; 31.9879; 12; 15; 0.6; 14.74; 100; 7920; 连续; /; /; 0.042; 0.798; 0.072; /. 5; FQ-005; 119.6278; 31.9877; 10; 15; 0.5; 113.23; 25; 7920; 连续; /; /; /; /; /; 0.002. 6; FQ-006; 119.6280; 31.9877; 10; 15; 0.5; 113.23; 100; 7920; 连续; /; /; 0.080; 0.555; 0.137; 0.002. 表4-5 本项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 产污节点; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 4#硅钢脱碳线; 焊接烟尘; Gw1-1; 颗粒物; /; /; /; 0.0255; /; /; /; /; /; 0.0255. 脱脂废气; Gw1-2; 碱雾; /; /; /; 0.0057; /; /; /; /; /; 0.0057. VOCs; /; /; /; 0.0019; /; /; /; /; /; 0.0019. 5#硅钢脱碳线; 焊接烟尘; Gw1-1; 焊烟; /; /; /; 0.0255; /; /; /; /; /; 0.0255. 脱脂废气; Gw1-2; 碱雾; /; /; /; 0.0057; /; /; /; /; /; 0.0057. VOCs; /; /; /; 0.0019; /; /; /; /; /; 0.0019. 4#、5#硅钢脱碳线共用; 辊涂废气; Gw1-4; 铬酸雾; /; /; /; 0.0020; /; /; /; /; /; 0.0020. 烧结废气; Gw1-5; SO2; /; /; /; 0.0042; /; /; /; /; /; 0.0042. 颗粒物; /; /; /; 0.0072; /; /; /; /; /; 0.0072. 铬酸雾; /; /; /; 0.0018; /; /; /; /; /; 0.0018. NOx; /; /; /; 0.0292; /; /; /; /; /; 0.0292. 表4-6 建设项目无组织废气面源源强排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 碱雾; VOCs; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 铬酸雾. 1; 4#硅钢脱碳线; 119.6293580; 31.988615; 16; 318; 110; 0; 14.5; 7200; 连续; 0.0057; 0.0019; 0.0255; /; /; /. 2; 5#硅钢脱碳线（公共工段建设于5#硅钢脱碳线生产车间）; 119.6293956; 31.987885; 13; 318; 110; 0; 14.5; 7200; 连续; 0.0057; 0.0019; 0.0129; 0.0042; 0.0292; 0.0038. |
| --- | --- |

|  | 表4-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; FQ001; 碱雾; 3.852; 0.023; 0.180. 2; VOCs; 1.241; 0.007; 0.058. 3; FQ002; SO2; 3.333; 0.050; 0.396. 4; 颗粒物; 5.732; 0.086; 0.681. 5; NOx; 186; 1.169; 6.320. 6; FQ003; 碱雾; 3.852; 0.023; 0.180. 7; VOCs; 1.241; 0.007; 0.058. 8; FQ004; SO2; 2.786; 0.042; 0.331. 9; 颗粒物; 4.798; 0.072; 0.570. 10; NOx; 186; 1.169; 6.320. 11; FQ005; 铬酸雾; 0.025; 0.002; 0.016. 12; FQ006; SO2; 0.994; 0.080; 0.630. 13; 颗粒物; 1.709; 0.137; 1.083. 14; NOx; 75; 0.555; 4.394. 15; 铬酸雾; 0.022; 0.002; 0.014. 一般排放口合计; 碱雾; 0.360. VOCs; 0.116. SO2; 1.357. NOx; 17.034. 颗粒物; 2.334. 铬酸雾; 0.030. 有组织排放. 有组织排放总计; 碱雾; 0.360. VOCs; 0.116. SO2; 1.357. NOx; 17.034. 颗粒物; 2.334. 铬酸雾; 0.030. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ 846-2017），本项目排口均为一般排放口。 表4-8 本项目大气污染物无组织排放核算表 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 生产车间; 4#硅钢脱碳线; 焊接烟尘; 焊烟; 加强无组织废气收集及管理; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.5; 0.202. 脱脂废气; 碱雾; /; /; 0.045. VOCs; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 4; 0.015. 5#硅钢脱碳线; 焊接烟尘; 焊烟; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.5; 0.202. 脱脂废气; 碱雾; /; /; 0.045. VOCs; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 4; 0.015. 4#、5#硅钢脱碳线共用; 辊涂废气; 铬酸雾; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.002; 0.016. 烧结废气; SO2; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.4; 0.033. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.5; 0.057. 铬酸雾; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.002; 0.014. NOx; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3; 0.12; 0.231. 无组织排放总计. 无组织排放总计（t/a）; 碱雾; 0.090. VOCs; 0.030. SO2; 0.033. NOx; 0.231. 颗粒物; 0.461. 铬酸雾; 0.030. 表4-9 本项目大气污染物年排放量核算表 类别; 污染物; 年排放量/（t/a）. 有组织废气; 碱雾; 0.360. VOCs; 0.116. SO2; 1.357. NOx; 17.034. 颗粒物; 2.334. 铬酸雾; 0.030. 无组织废气; 碱雾; 0.090. VOCs; 0.030. SO2; 0.033. NOx; 0.231. 颗粒物; 0.461. 铬酸雾; 0.030. 合计; 碱雾; 0.450. VOCs; 0.146. SO2; 1.390. NOx; 17.265. 颗粒物; 2.795. 铬酸雾; 0.060. （3）非正常排放 本项目大气污染源非正常排放主要考虑曲管冷凝净化装置、铬酸雾净化系统故障，导致碱雾、VOCs和铬酸雾未经处理直接排放，具体排放源强如见表4-10。 表4-10 非正常排放情况排放源强表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 单次排放量（kg）; 年发生频次（次）; 应对措施. FQ001; 曲管冷凝净化装置故障; 碱雾; 10.593; 0.063; 0.5; 0.032; 1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产,及时维修. VOCs; 3.531; 0.021; 0.5; 0.011; 1. FQ003; 曲管冷凝净化装置故障; 碱雾; 10.593; 0.063; 0.5; 0.032; 1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产,及时维修. VOCs; 3.531; 0.021; 0.5; 0.011; 1. FQ005; 铬酸雾净化系统故障; 铬酸雾; 0.526; 0.042; 0.5; 0.021; 1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产,及时维修. FQ006; 铬酸雾净化系统故障; 铬酸雾; 0.526; 0.042; 0.5; 0.021; 1; 加强废气治理设施的维护与保养、定期检修；发生故障后立即停止生产,及时维修. 2、污染防治技术 （1）有组织废气治理措施 图4-1 废气治理措施图 - 化脱、电脱除油废气（G1-1） 本项目化脱和电脱除油排放碱雾和油雾废气，本次技改后4#硅钢脱碳线由新建曲管冷凝装置回收碱雾和油雾通过15m排气筒排放（FQ-001），5#硅钢脱碳线新建曲管冷凝装置回收碱雾和油雾（FQ-003），与厂区内现有的1#~3#硅钢脱碳线脱脂工艺以及污染防治措施一致。根据2022年1月21日1#硅钢脱碳线例行监测报告，碱雾未检出，非甲烷总烃排放浓度（0.55 mg/m3）和排放速率（2.73*10-3 kg/h）均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准要求，可达标排放。 4#、5#硅钢脱碳线化脱、电脱除油废气经集气罩收集后经曲管冷却冷凝装置冷凝，处理后的废气由15米高排气筒（4#硅钢脱碳线FQ-001、5#硅钢脱碳线FQ-003）排放。类比1#硅钢脱碳线，4#、5#硅钢脱碳线产生的化脱、电脱除油废气经改造后的15米高的排气筒可达标排放。 - 退火炉天然气燃烧废气（G1-2） 4#、5#硅钢脱碳线退火炉和干燥炉通过清洁能源天然气燃烧加热，产生的废气通过15米高的排气筒（4#硅钢脱碳线FQ-002、5#硅钢脱碳线FQ-004）可达标排放。 - 辊涂废气（G1-3）、烧结废气（G1-4） 本项目铬酸雾采用“滤网过滤+喷淋净化”处理。因本项目与1#CA-CB-CT线涂层工艺、原辅料种类、用量具有相似性。根据2022年11月11日~11月12日的1#CA-CB-CT线验收监测报告，涂层废气、烘干废气、退火还原废气铬酸雾排放浓度（检出限0.005 mg/m3）和排放速率均未检出，符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准。 因此对照1#CA-CB-CT线验收监测报告类比，本项目辊涂废气、烧结废气的铬酸雾废气达标排放可行。 （2）无组织排放废气治理措施 本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有： 1）原料仓储间防治措施 ①安装良好的通风设施； ②贮桶（槽）要密封，用后即盖好存放于专用仓库中。 2）生产线装置防治措施 - 每次生产线开启前，先启动废气收集处理设施；生产线停运后，保持废气收集处理设施运行一段时间，待废气全部收集处理后再关闭； - 对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； - 加强车间通风，通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量； - 投料过程宜缓慢小心，投料口不宜过大。 3）其他与无组织排放相关的安全环保管理措施 ①安装在本项目仓库、生产间等建筑物内的全部电气设施，均应符合国家颁布的《中华人民共和国爆炸和火灾危险场所电力装置及设备规范》，以及其他相关安全、环保技术规范； ②完善各类安全环保规章制度，加强管理，所有操作严格按照规程进行； ③加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，考核合格持上岗证方可上岗； ④加强劳动保护措施，以防生产过程中操作工人健康损害事故发生。 通过采取以上无组织排放控制措施，污染物质非甲烷总烃厂房外无组织排放监控点位可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，厂界SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾、非甲烷总烃最高浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值，无组织废气能够达标排放。 综上，本项目大气环境污染物防治措施是可行的。 3、环境空气影响分析 （1）环境空气影响分析 2022年丹阳市环境空气质量总体未达标，超标污染物为臭氧。目前丹阳市市政府已出台大气管控相关政策和办法，计划对重点行业企业超低排放改造、燃煤电厂全负荷脱硝改造、加油站三次油气回收、生物质锅炉综合治理、天然气锅炉低氮改造、港口码头涉气污染防治、VOCs清洁能源替代、VOCs治理（含绿岛、喷涂中心）、扬尘治理等重点企业、重点行业及超标污染物进行专项防治。经过上述措施，区域大气环境质量状况可以得到改善。 根据大气专项预测结果，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。具体见大气专项。 （2）监测要求（监测点位、监测因子、监测频次） 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ 846-2017），本项目废气监测因子及频次详见表4-11和4-12。 表4-11废气监测因子及频次表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. FQ-001; 碱雾; 半年; 《轧钢工业大气污染物排放标准》 （GB 28665-2012）. 非甲烷总烃; 半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. FQ-002; SO2; 季度; 《轧钢工业大气污染物排放标准》 （GB 28665-2012）. NOx; 季度. 颗粒物; 季度. FQ-003; 碱雾; 半年. 非甲烷总烃; 半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. FQ-004; SO2; 季度; 《轧钢工业大气污染物排放标准》 （GB 28665-2012）. NOx; 季度. 颗粒物; 季度. FQ-005; 铬酸雾; 半年. FQ-006; SO2; 季度. NOx; 季度. 颗粒物; 季度. 铬酸雾; 半年. 表4-12 无组织废气源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 非甲烷总烃; 半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）. 铬酸雾; 半年. 厂房外; 非甲烷总烃; 半年. 二、废水 （1）废水源强 本项目不新增人员，不新增生活污水。本项目重新报批仅新增作清下水排放的深冷制氮冷凝水，其余废水源强与原环评一致。生产废水包括除油水洗废水、循环冷却水排水、纯水制备浓水、RO膜和树脂反冲洗废水、地面冲洗废水、深冷制氮冷凝水等。根据企业提供的资料，4#、5#硅钢脱碳线的产能、设备型号、生产工艺与3#硅钢脱碳线（十一期“高磁感取向硅钢生产线技改项目”）一致，因此4#、5#硅钢脱碳线的废水源强与3#硅钢脱碳线的废水源强一致。 - 除油水洗废水 根据同类项目经验数据，化学除油、电解除油和三级水清洗工段中软水用量约28000 t/a，蒸汽用量7660 t/a，化脱液、电脱液含水共计约96 t/a。化脱液、电脱液除油时损耗量以21%计，损耗约20 t/a，76 t/a脱脂废水汇入三级水清洗废水。三级水清洗过程中，损耗量以约20%计，则损耗水量约8286 t/a。综上，除油水共用水量（含新鲜水、蒸汽和物料带入水）约35756 t/a，共计损耗水量约8306 t/a，除油水洗废水共计产生量约27450 t/a。 - 纯水制备废水 本项目退火还原加湿过程纯水使用量430 t/a。纯水制备过程中损耗以23%计，则制备纯水所需新鲜水约560 t/a；纯水制备过程中产生纯水制备废水130 t/a。作为清下水排放。 - RO膜和树脂反冲洗 纯水制备中RO膜和树脂反冲洗需新鲜用水量约30 t/a，RO膜和树脂反冲废水约30 t/a。 - 地面冲洗水 本项目地面冲洗用水量约为300 t/a，损耗量以20%计，损耗约60 t/a，则地面冲洗废水产生量约240 t/a。 - 深冷制氮冷凝水 本项目空气在深冷制氮设备中冷却会产生冷凝水，日产生量约为0.8 t/d，则冷凝水量约为290 t/a。 表4-13 生产废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 类别; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放废水量m3/h; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 除油水洗废水; 车间; 脱脂后三级水清洗; pH; 经验系数法; 27960; 10~11; /; 依托厂区已建2#污水站处理，处理工艺：调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀; /; /; /; /; /; 7920. COD; 800; 22.367. SS; 200; 5.592. 石油类; 40; 1.119. 总铁; 20; 0.559. 树脂和RO膜反冲洗废水; 车间; 纯水制备中RO膜和树脂反冲洗; pH; 经验系数法; 30; 4~10; /. COD; 200; 0.006. SS; 200; 0.006. 地面冲洗废水; 车间; 冲洗地面; pH; 经验系数法; 480; 8~9; /. COD; 300; 0.144. SS; 300; 0.144. 石油类; 40; 0.019. 混合废水; 2#污水站; 废水处理; pH; /; 27960; 6~9; /; /; 经验系数法; 27960; 6~9; /. COD; 793; 22.165; 78.13%; 173.4; 4.847. SS; 203; 5.669; 94.94%; 10.3; 0.287. 石油类; 40; 1.122; 93.92%; 2.7; 0.075. 总铁; 20; 0.549; 85.43%; 2.9; 0.080. 纯水制备废水; 车间; 纯水制备; COD; 经验系数法; 130; 40; 0.005; 作为清下水排放; /; 65; 40; 0.005. SS; 10; 0.0013; /; 10; 0.0013. 盐分; 33; 0.0042; /; 33; 0.0042. 蒸汽冷凝水; 车间; 热风干燥蒸汽冷凝; COD; 2100; 40; 0.084; /; 2100; 40; 0.084. SS; 10; 0.021; /; 10; 0.021. 深冷制氮冷凝水; 冷干机; 空气冷凝; COD; 290; 40; 0.0116; /; 240; 40; 0.0116. SS; 10; 0.0029; /; 10; 0.0029. （2）污染治理措施可行性分析 1）厂区污水处站处理情况 ①处理工艺及处理能力 2#污水处理站采用“调节pH+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+好氧+沉淀”的工艺，设计处理能力为30 t/h。结合企业现有项目，2#污水站日处理负荷约为19.67 t/h。本项目废水量为27960 t/a，折算为3.19 t/d。本项目建成后2#污水处理站日处理负荷约22.86 t/h，故2#污水站可满足本项目污水预处理需求。 ②废水主要处理单元及构筑物参数 表4-14 2#污水站主要处理单元及构筑物参数 序号; 名称; 规格 （m）; 结构; 主要设备配置; 数量; 控制参数. 停留时间(h); 处理负荷. 1; 收集池; 2×3×2.5; 钢砼; /; 1座; 0.5; /. 2; 调节池; 12×9×2.5; 钢砼; 提升泵2套; 1座; 8; /. 3; 一沉池; 5.5×5.5×5.5; 钢砼; 加药泵3套; 1座; 2; 1.0m3/ m2. 4; 溶气气浮池; 5.5×2×5.5; 钢砼; 溶气泵2套，刮泥机1套; 1座; 1; /. 5; 厌氧池; 6×8×5.5; 钢砼; /; 1座; 8; 0.4kgCOD/m3·d. 6; 好氧池; 9×8×5.5; 钢砼; 风机2套; 1座; 12; 0.6kgCOD/m3·d. 8; 二沉池; 5.5×5.5×5.5; 钢砼; /; 1座; 2; /. 9; 污泥池; 5.5×2×5.5; 钢砼; 螺杆泵2套，压滤机2套; 1座; 2; /. ③处理效果分析 根据建设单位提供的污水处理站设计资料及实际运行效果，2#污水站通过以上处理工艺，可确保污水处理效率。主要污染物设计处理效率见表4-15。 表4-15 2#污水站主要污染物设计处理效率 构筑物; pH; COD; SS; 石油类; 总铁. 收集池; 进水（mg/L）; 6~9; 793; 203; 40; 20. 出水（mg/L）; 6~9; 793; 203; 40; 20. 去除率; /; 0%; 0%; 0%; 0%. 调节池; 进水（mg/L）; 6~9; 793; 203; 40; 20. 出水（mg/L）; 6~9; 793; 203; 40; 20. 去除率; /; 0%; 0%; 0%; 0%. 一沉池; 进水（mg/L）; 6~9; 793; 203; 40; 20. 出水（mg/L）; 6~9; 713.7; 101.5; 32; 12. 去除率; 0; 10%; 50%; 20%; 40%. 溶气气浮池; 进水（mg/L）; 6~9; 713.7; 101.5; 32; 12. 出水（mg/L）; 6~9; 642.3; 40.6; 12.8; 6. 去除率; 0; 10%; 60%; 60%; 50%. 厌氧池; 进水（mg/L）; 6~9; 642.3; 40.6; 12.8; 6. 出水（mg/L）; 6~9; 321.2; 34.5; 6.4; 5.4. 去除率; 0; 50%; 15%; 50%; 10%. 好氧池; 进水（mg/L）; 6~9; 321.2; 34.5; 6.4; 5.4. 出水（mg/L）; 6~9; 192.7; 29.3; 3.8; 4.9. 去除率; 0; 40%; 15%; 40%; 10%. 二沉池; 进水（mg/L）; 6~9; 192.7; 29.3; 3.8; 4.9. 出水（mg/L）; 6~9; 173.4; 10.3; 2.7; 2.9. 去除率; 0; 10%; 65%; 30%; 40%. 接管标准; /; 6~9; 200; 30; 3; 10. 由以上分析可知，本项目废水处理依托现有2#污水站处理可行。 2）废水接管可行性 ①北控水务（丹阳）有限公司（原沃特污水处理厂）处理工艺 北控水务（丹阳）有限公司已建成处理规模4.0万m3/d，采用“改良A2/O+高效沉淀池+V型滤池”工艺。工艺流程简介如下： 图4-3 北控水务（丹阳）有限公司废水处理工艺流程图 ②接管可行性分析 项目建成后废水排放量为93.2 t/d（沃特污水厂余量为19600t/d）,其中含COD4.847 t/a、SS 0.287t/a、石油类0.075 t/a、总铁0.080 t/a，各项污染因子均可达《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3间接排放和沃特污水处理厂接管标准，可满足沃特污水处理厂的接管要求。项目废水排放依托公司总排口，目前管网已敷设到位，废水接管可行。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ 846-2017），废水监测详见下表。 表4-14废水监测计划表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 废水; 污水接管口; 流量计、pH、COD; 自动监测; /. SS、石油类; 每周一次; 企业自行监测或委托有资质的监测机构监测. 总铁; 每季度一次. 雨水（清下水）; 雨水排口; pH、COD、SS、盐分; 每日一次（排放期间）; /. 三、噪声 （1）声环境影响分析 ①室内声源在预测点产生的声级计算公式： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处 （或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 - 工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ③预测值计算 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （2）噪声源强 本项目高噪设备主要有开卷机、焊机、卷取机、张紧机、空压机、各类风机等。 本次项目主要设备噪声的情况见表4-15。 表4-15 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑物 名称; 声源 名称; 型号; 声源源强 (任选一种); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. (声压级/距 声源距离) /(dB(A)/m); 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑 物外 距离. 1; 生产车间; 开卷机; 非标; /; 70; 厂房隔声、减振; 748382; 3542095; 50; 60; 70; 7920; 25; 39; 120. 2; 焊机; 25w-200 ×244- 41250; /; 75; 748466; 3542112; 50; 100; 75; 25; 44; 150. 3; 卷取机; 非标; /; 75; 748386; 3542106; 50; 250; 75; 25; 44; 330. 4; 张紧机组; 非标; /; 70; 748305; 3542103; 50; 180; 70; 25; 39; 260. 5; 空压机; 非标; /; 70; 748498; 3542105; 50; 260; 70; 25; 39; 320. 6; 热风干燥风机; 6-51; /; 70; 748327; 3542106; 50; 150; 70; 25; 39; 210. 7; 风冷风机; 非标; /; 70; 748335; 3542095; 50; 150; 70; 25; 39; 210. 本环评以最不利情况下，根据最近距离衰减预测厂界噪声贡献值，计算结果见下表： 表4-16 噪声影响预测结果 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB{A}; 噪声现状值/dB{A}; 噪声标准/dB{A}; 噪声贡献值/dB{A}; 噪声预测值/dB{A}; 较现状增量/dB{A}; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界N1; 57.1; 52.7; 57.1; 52.7; 65; 55; 2.3; 2.3; 58.7; 54.3; 1.6; 1.6; 达标; 达标. 2; 南厂界N2; 62.1; 52.3; 62.1; 52.3; 70; 55; 3.9; 3.9; 64.5; 54.7; 2.4; 2.4; 达标; 达标. 3; 西厂界N3; 54.3; 48.7; 54.3; 48.7; 65; 55; 2.6; 2.6; 56.1; 50.5; 1.8; 1.8; 达标; 达标. 4; 北厂界N4; 61.4; 52.0; 61.4; 52.0; 65; 55; 0.4; 0.4; 62.5; 53.1; 1.1; 1.1; 达标; 达标. 本项目噪声在通过合理布局、距离衰减、叠加本底值后，经预测厂界最大值为南厂界：昼间64.5 dB(A)，夜间54.7 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、西、北厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 （3）监测要求 本项目废噪声监测点位及频次详见表4-17。 表4-17 噪声现状监测点位 类别; 测点编号; 监测点位; 距离; 监测频次; 功能; 监测项目. 厂界; N1; 东厂界; 厂界外1m; 次/季度; 3类; 等效连续A声级. N2; 南厂界; 厂界外1m; 4a类. N3; 西厂界; 厂界外1m; 3类. N4; 北厂界; 厂界外1m; 3类. 四、固体废物 （1）固废产生源强 本项目产生的固废主要包括：废钢材（S1-1）、废滤芯（S2-1）、废分子筛（S2-2）、废吸附剂（S2-3）、废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜（Sn-1）、废机油（Sn-2)、废水处理污泥（Sn-3）、废包装桶（Sn-4）、含铬废液（Sn-5）。 - 废钢材（S1-1） 脱碳工序中的切头焊接、切刀过程和切条工序中的头尾切、边丝和分切过程中会产生废钢材，根据同类项目经验数据，废钢材产生量约2000t/a。 - 废滤芯（S2-1） 本项目深冷制氮设备中空气过滤器中滤芯（HEPA硼硅微纤维）需要定期更换，更换周期为4000小时，每次产生0.082 t。按1年折算，废滤芯年产生量约为0.15 t/a。 - 废分子筛（S2-2） 本项目深冷制氮设备中纯化系统中分子筛（硅铝酸盐）需要定期更换，更换周期为5年，每次产生6t。 - 废吸附剂（S2-3） 本项目深冷制氮设备中纯化系统中吸附剂（活性氧化铝）需要定期更换，更换周期为5年，每次产生2.8t。 - 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜（Sn-1） 纯水制备过程中需要定期更换废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜，预计2年更换一次，根据同类项目经验数据，废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜产生量约2t/2a。 - 废机油（Sn-2） 设备定期检修产生少量的废机油，年产生量约0.02t，委托有资质单位安全处置。 - 废水处理污泥（Sn-3） 本项目产生的废水排至厂内2#污水站进行处理，处理废水产生的污泥年新增量为30t,委托有资质单位安全处置。 - 废包装桶（Sn-4） 本次原辅料T5涂液最大贮存量约15 t，废包装桶年产生量约0.15 t/a，送至有资质单位安全处置。 - 含铬废液（Sn-5） 本项目辊涂、烧结过程会产生少量铬酸雾，经过废气处理装置处理后产生含铬酸废液，产生量约44 t/a。废气处理废液由吨桶收集后经真空蒸馏装置蒸馏后上层蒸气冷凝后回用至辊涂、烧结的废气水喷淋装置中，含铬废液经浓缩后收集作危废处置。含铬废液产生量约为10 t/a，委托有资质单位安全处置。 （2）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，判定结果详见表4-18。 表4-18本项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废钢材; 切头焊接、切刀; 固; 废钢材; 2000; √; /; 4.1-(h); 5.1-(d). 2; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; 纯水及软水制备; 固; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; 1; √; /; 4.1-(h); 5.1-(e). 3; 废机油; 检修; 液; 废机油; 0.02; √; /; 4.1-(h); 5.1-(e). 4; 废水处理污泥; 废水处理; 固; 废水处理污泥; 30; √; /; 4.3-(e); 5.1-(b)/(c). 5; 废滤芯; 深冷制氮空气过滤; 固; HEPA硼硅微纤维; 0.15; √; /; 4.1-(h); 5.1-(d). 6; 废分子筛; 深冷制氮纯化系统; 固; 硅铝酸盐; 1.2; √; /; 4.1-(h); 5.1-(d). 7; 废吸附剂; 深冷制氮纯化系统; 固; 活性氧化铝; 0.6; √; /; 4.1-(h); 5.1-(d). 8; 废包装桶; T5涂液; 固; 铬酐; 0.15; √; /; 4.1-(h); 5.1-(e). 9; 含铬废液; 废气处理; 液; 铬酐; 10; √; /; 4.3-(f); 5.1-(e). （3）危废属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。项目固体废物产生源强汇总见表4-19。 表4-19 本次项目固体废物产生源强汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废钢材; 一般工业固体废物; 切头焊接、切刀、头尾切、编丝和分切; 固; 废钢材; /; SW17; 900-001-S17; 2000. 2; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; 一般工业固体废物; 纯水及软水制备; 固; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; /; SW59; 900-009-S59; 1. 3; 废滤芯; 一般工业固体废物; 深冷制氮空气过滤; 固; HEPA硼硅微纤维; /; SW59; 900-009-S59; 0.15. 4; 废分子筛; 一般工业固体废物; 深冷制氮纯化系统; 固; 硅铝酸盐; /; SW59; 900-009-S59; 1.2. 5; 废吸附剂; 一般工业固体废物; 深冷制氮纯化系统; 固; 活性氧化铝; /; SW59; 900-009-S59; 0.6. 6; 废机油; 危险废物; 检修; 液; 废机油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.02. 7; 废水处理污泥; 危险废物; 废水处理; 固; 废水处理污泥; T; HW17; 336-064-17; 30. 8; 含铬废液; 危险废物; 废气处理; 液; 铬酐; T; HW17; 336-069-17; 10. 9; 废包装桶; 危险废物; 贮存; 固; 铬酐; T/ln; HW49; 900-041-49; 0.15. 表4-20 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 切头焊接、切刀、头尾切、编丝和分切; 切头焊接、圆盘剪; 废钢材; 一般工业固体废物; 同类型项目验收数据; 2000; 外售; 2000; 固废零排放. 纯水及软水制备; 纯水及软水制备; 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜; 一般工业固体废物; 1; 外售; 1. 深冷制氮空气过滤; 空气过滤器; 废滤芯; 一般工业固体废物; 0.15; 外售; 0.15. 深冷制氮纯化系统; 纯化器; 废分子筛; 一般工业固体废物; 1.2; 外售; 1.2. 深冷制氮纯化系统; 纯化器; 废吸附剂; 一般工业固体废物; 0.6; 外售; 0.6. 设备检修; 检修; 废机油; 危险废物; 0.02; 委托有资质单位处置; 0.02. 废水处理; 废水处理; 废水处理污泥; 危险废物; 30; 30. 废气处理浓缩; 含铬废液; 危险废物; 废气处理; 10; 10. T5涂液桶; 废包装桶; 危险废物; 贮存; 0.15; 0.15. （4）固体废物环境影响分析 - 固废产生及处置情况 本项目营运期产生的固体废物主要包括废钢材（2000 t/a）、废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜（1 t/a）、废滤芯（0.15 t/a）、废分子筛（1.2 t/a）、废吸附剂（0.6 t/a）、废机油（0.02 t/a)、废水处理污泥（30 t/a）、含铬废液（10 t/a）、废包装桶（0.15 t/a）。其中，废机油、废水处理污泥、含铬废液、废包装桶属于危险废物，委托有资质单位安全处置。废钢材、废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜废滤芯、废分子筛和废吸附剂属于一般固废，作为废品外售。 - 固废防治措施可行性分析 本项目产生的废机油、废水处理污泥、含铬废液、废包装桶属于危险废物。企业承诺危废均委托有资质单位处置，处置措施可行。 - 固废堆场建设情况 项目建成后，暂存于第2-3号危险废物贮存设施的危险废物年产生量约为281.06 t/a（已有项目危废产生量约为251.04 t/a，本项目危废产生量约为40.17 t/a），根据目前实际处理情况，计划每六个月清运一次危险废物，最大储存量约140.53 t。本次项目依托264m2第2-3号危险废物贮存设施，各类危险废物实行分类储存。危废库最大暂存量211.2 t（按照80%有效贮存面积计算），故第2-3号危险废物贮存设施满足周转要求。危废暂存可以满足全厂危废暂存所需。 本项目第2-3号危险废物贮存设施具体基本情况见下表4-21和表4-22： 表4-21 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 固废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 1; 危废堆场; 废机油; HW08; 900-214-08; 第2-3号危险废物贮存设施; 264; 桶装; 0.02; 6个月. 2; 含酸泥渣; HW17; 336-064-17; 袋装; 3; 6个月. 3; 污泥; HW17; 336-064-17; 袋装; 120; 6个月. 4; 含铬废液; HW17; 336-069-17; 桶装; 5; 6个月. 5; 油漆桶; HW49; 900-041-49; 桶; 0.1; 6个月. 6; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.25; 6个月. 合计; 182.4; 6个月. ④危险废物污染防治要求 本项目固体废物暂存场所需满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、苏环办[2024] 16号、苏环办[2021]290号等文件要求，具体文件中要求如下： 1）按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。 2）结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 3）按照苏环办[2024] 16号文件要求通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 4）严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019] 149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 5）危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 6）根据危险废物的产生量及时与危险废物处置单位联系，将危险废物及时运往危废处置单位处置，尽量不在危废暂存场所大量堆积，从而防止对土壤和地下水体的污染。 7）危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，防止渗滤液造成二次污染。 因此，本项目产生的危险废物能够实现妥善处置，不会对环境产生二次污染。 五、地下水、土壤 正常情况下，土壤和地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带主要为杂填土和粘土层，其渗透系数约为2.72×10-4 cm/s，包气带防污性能一般，为了更好的保护地下水资源，将本项目对土壤的影响降至最低限度，建议采取以下的污染防治措施： ①源头控制 为了保护土壤环境，采取措施从源头上控制对土壤的污染，从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施如下： a.严格按照国家相关规范要求，对场区内各仓库、生产设计车间等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 b.设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 c.固废仓库按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 d.严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ②分区防渗 a.重点防渗区 加强重点污染区防治区的防渗漏措施，对污染防治区进行划分，本项目现有生产车间、危废堆场的等效黏土防渗层可满足Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s的要求。 重点防渗区域地面防渗方案自上而下为：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。皂脚液暂存池基础与防火堤间区域采用复合或柔性防渗结构型式。柔性防渗材料与防火堤、隔坝及其他设施基础严密连接。 这些建筑物均为地上建筑，其混凝土地坪以下设计采用单层防渗结构，其层次自上而下为600 g/m2非织造土工布（膜上保护层）+2.0 mm厚HDPE膜+4800 g/m2膨润土防水毯+1.5 m厚压实粘土层+地基土（见图4-4）。其中非织造土工布采用热粘连接，搭接宽度200±25 mm；HDPE膜采用热熔焊接，搭接宽度100±20 mm；GCL采用自然搭接，搭接宽度200±50 mm。 - 图4-4 设计HDPE膜单层防渗结构示意图 当地坪与建筑物基础相连时，采取了有效的防渗措施，从混凝土基础往外为橡胶沥青自粘卷材+600 g/m2非织造土工布+2.0 mm厚HDPE膜+不锈钢扁钢压条+M8膨胀螺栓+1.0 mm厚HDPE膜罩，螺栓高度在地坪以上150 mm。 - 图4-5 HDPE膜与基础连接示意图 b.一般防渗区 加强一般污染区防治区的防渗漏措施，对污染防治区进行划分，本项目重点污染防治区以外的地方为一般污染防治区。一般防渗区防渗地面硬化完好，等效黏土防渗层可满足Mb≥1.5 m，K≤1×10-7 cm/s的要求。 通过以上防治措施，可将土壤污染的风险降到最低。企业在实际生产过程中，需严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。因此，本项目采用的土壤、地下水污染防治措施是可行的。 六、环境风险 （1）风险识别 根据对本项目运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对本项目功能单元的划分，判定本项目环境风险评价等级为二级。通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的风险类型为罐区危险化学物质泄漏。通过对本项目各类事故的发生概率及其源项的分析，确定本项目的最大可信事故为：T5涂液吨桶泄漏事故。详见环境风险专项。 本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 (FQ-001) | 碱雾、VOCs | 废气收集后经新建曲管风冷冷却冷凝处理由新建15米高排气筒排放 | 碱雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3标准；VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准 |
|  | 2#排气筒 (FQ-002) | SO2、NOX、颗粒物 | 收集后由新建15米高排气筒排放 | SO2、NOx、颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）及修改单标准 |
|  | 3#排气筒 (FQ-003) | 碱雾、VOCs | 废气收集后依托现有曲管风冷冷却冷凝处理由新建15米高排气筒排放 | 碱雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3标准；VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准 |
|  | 4#排气筒 (FQ-004) | SO2、NOx、颗粒物 | 收集后由新建15米高排气筒排放 | SO2、NOx、颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）及修改单标准 |
|  | 5#排气筒 (FQ-005) | 铬酸雾 | 经铬酸雾净化装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理后由15 m高排气筒排放 | 铬酸雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3标准 |
|  | 6#排气筒(FQ-006) | SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾 | 经铬酸雾净化装置（“滤网过滤+喷淋净化”）处理后由15 m高排气筒排放 | SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）及修改单标准 |
|  | 厂界 | SO2、NOx、颗粒物、铬酸雾、碱雾、 VOCs | / | 颗粒物、铬酸雾、SO2、NOx、VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准要求 |
|  | 车间外 | VOCs | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准要求 |
| 地表水环境 | 废水总排口 | COD | 依托2#污水站处理 | 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3和北控水务（丹阳）有限公司的接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 总铁 |  |  |
|  |  | 盐分 |  |  |
| 声环境 | 开卷机 | 噪声 | 厂房隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 |
|  | 焊机 |  |  |  |
|  | 卷取机 |  |  |  |
|  | 张紧机组 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目营运期产生的固体废物主要包括废钢材（2000 t/a）、废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜（1 t/a）、废滤芯（0.15 t/a）、废分子筛（1.2 t/a）、废吸附剂（0.6 t/a）、废机油（0.02 t/a)、废水处理污泥（30 t/a）、含铬废液（10 t/a）、废包装桶（0.15 t/a）。其中，废机油、废水处理污泥、含铬废液、废包装桶属于危险废物，委托有资质单位安全处置。废钢材、废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜废滤芯、废分子筛和废吸附剂属于一般固废，作为废品外售。固废零排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强化学品安全管理，做好车间安全防范，按要求编制应急预案，定期开展应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据环境管理要求和排污单位自行监测要求，定期开展自行监测，并做好记录。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目属于[C3130]压延加工，符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能够确保各类污染物长期稳定达标排放，新增污染物排放量在丹阳市范围内总量平衡；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，对区域环境影响可接受；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案后，项目环境风险可控。综上所述，在落实本报告表中提出的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 碱雾 | 5.564 | 5.564 | / | 0.450 | 0.450 | 5.564 | 0 |
|  | VOCs | 5.968 | 5.968 | / | 0.146 | 0.146 | 5.968 | 0 |
|  | SO2 | 4.5183 | 4.5183 | / | 1.390 | 0.720 | 5.1883 | +0.670 |
|  | NOx | 43.9878 | 43.9878 | / | 31.098 | 14.171 | 60.9148 | +16.927 |
|  | 颗粒物 | 13.928 | 13.928 | / | 2.795 | 1.642 | 15.081 | +1.153 |
|  | 硫酸雾 | 0.9314 | 0.9314 | / | / | / | 0.9314 | 0 |
|  | 铬酸雾 | 0.10693 | 0.10693 | / | 0.060 | / | 0.16693 | +0.060 |
|  | CO | 8.36 | 8.36 | / | / | / | 8.36 | 0 |
|  | HCl | 3.9591 | 3.9591 | / | / | / | 3.9591 | 0 |
|  | 氯气 | 0.857 | 0.857 | / | / | / | 0.857 | 0 |
|  | 氨 | 0.008226 | 0.008226 | / | / | / | 0.008226 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.000252 | 0.000252 | / | / | / | 0.000252 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 364911.5/364911.5 | 364911.5/364911.5 | / | 27960/27960 | 27960/27960 | 364911.5/364911.5 | 0 |
|  | COD | 61.973 /18.232 | 61.973 /18.232 | / | 4.847/1.398 | 4.847/1.398 | 61.973 /18.232 | 0 |
|  | SS | 15.505 /3.658 | 15.505 /3.658 | / | 0.287/0.288 | 0.287/0.288 | 15.505 /3.658 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.510/0.5046 | 0.510/0.5046 | / | / | / | 0.510/0.5046 | 0 |
|  | TP | 0.087/0.08608 | 0.087/0.08608 | / | / | / | 0.087/0.08608 | 0 |
|  | 总氮 | 0.763/0.7579 | 0.763/0.7579 | / | / | / | 0.763/0.7579 | 0 |
|  | 石油类 | 1.973 /0.387 | 1.973 /0.387 | / | 0.075/0.028 | 0.075/0.028 | 1.973 /0.387 | 0 |
|  | 总铁 | 1.880 /1.880 | 1.880 /1.880 | / | 0.080/0.080 | 0.080/0.080 | 1.880 /1.880 | 0 |
|  | 氯化物 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | / | / | / | 0.3/0.3 | 0 |
|  | 盐分 | 28.579/28.579 | 28.579/28.579 | / | / | / | 28.579/28.579 | 0 |
|  | 硫化物 | 0.149/0.149 | 0.149/0.149 | / | / | / | 0.149/0.149 | 0 |
| 一般工业固废 | 废钢材 | 36452 | / | / | 2000 | 2000 | 36452 | 0 |
|  | 污泥 | 370 | / | / | / | / | 370 | / |
|  | 废砂、废活性炭、废树脂和废RO膜 | 3.9 | / | / | 1 | 1 | 3.9 | 0 |
|  | 废氧化镁残渣、粉尘 | 1431.078 | / | / | / | / | 1431.078 | / |
|  | 废滤芯 | 0.15 | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  | 废分子筛 | 1.2 | / | / | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |
|  | 废吸附剂 | 0.6 | / | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |
|  | 氧化铁皮 | 2 | / | / | / | / | 2 | / |
| 危险废物 | 废油 | 200 | / | / | / | / | 200 | / |
|  | 废机油 | 1.15 | / | / | 0.02 | 0.02 | 1.15 | 0 |
|  | 废乳化液 | 100 | / | / | / | / | 100 | / |
|  | 废含油无纺布 | 12 | / | / | / | / | 12 | / |
|  | 含油抹布 | 2.1 | / | / | / | / | 2.1 | / |
|  | 废盐酸液 | 25500.5 | / | / | / | / | 25500.5 | / |
|  | 污泥 | 299.8 | / | / | 30 | 30 | 299.8 | 0 |
|  | 含酸泥渣 | 146 | / | / | / | / | 146 | / |
|  | 车间清洁废物 | 0.1 | / | / | / | / | 0.1 | / |
|  | 废包装桶 | 0.6 | / | / | 0.15 | / | 0.75 | +0.15 |
|  | 废试剂瓶 | 0.15 | / | / | / | / | 0.15 | / |
|  | 质检废液 | 2.2 | / | / | / | / | 2.2 | / |
|  | 废树脂 | 157.511 | / | / | / | / | 157.511 | / |
|  | 废催化剂 | 10t/5a | / | / | / | / | 10t/5a | / |
|  | 废吸附剂 | 38t/15a | / | / | / | / | 38t/15a | / |
|  | 废油桶 | 38t/15a | / | / | / | / | 38t/15a | / |
|  | 废导热油 | 10t/3a | / | / | / | / | 10t/3a | / |
|  | 含铬废液 | 5 | / | / | 10 | / | 15 | +10 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①